Diese Datei gibt Informationen zu folgenden Fragen:

Für wen ist das Update „noch mehr FRITZ!Card“ ?

Kann ich meine FRITZ!Card auch unter Windows NT 3.51/4.0 einsetzen ?

Wie komme ich mit ISDN und der FRITZ!Card ins Internet ?

Wie kann ich die Kommunikationsmöglichkeiten von Windows 95 noch besser ausnutzen ?

Kann ich mit dem AVM ISDN CAPI Port-Treiber analoge Mailboxen erreichen ?

Was ist ein FOSSIL-Treiber und wann brauche ich den ?

Kann ich die FRITZ!Card auch mit Faxsoftware anderer Hersteller verwenden ?

In welcher Hinsicht unterscheiden sich die einzelnen virtuellen Modems beim AVM ISDN CAPI Port-Treiber?

Kann ich mich mit dem AVM ISDN CAPI Port-Treiber scriptgesteuert in eine Mailbox oder beim BTX-Knotenrechner der Telekom einwählen ?

Bei Anwahl von T-Online mit DFÜ-Software (z.B. Hyperterminal) sehe ich nur verstümmelte Zeichen.

Ich bekomme über das DFÜ-Netzwerk keine Verbindung zu einem Einwahlknoten von CompuServe.

Ich bekomme über das DFÜ-Netzwerk keine Verbindung zu meinem Internet-Provider.

Die in der CAPI Port-Dokumentation beschriebene Testverbindung zum AVM Data Call Center (ADC) kann nicht hergestellt werden.

Ich kann keine RAS-Verbindung zu einem anderen Windows 95-Rechner herstellen.

Wie kann ich eine Multilink-PPP-Verbindung (MPPP) zu meinem Internet-Provider (ISP) herstellen ?

Das AVM Data Call Center  (ADC) erreichen Sie über:

1. ISDN-Direktverbindung

Rufnummer 030-39 98 43 00 mit FRITZ!data, Connect, IDtrans

2. Internet

Mit einem Browser über:

www.avm.de

und von dort in den Bereich „Service“ gehen.

oder mit einer FTP-Anwendung direkt nach

ftp.avm.de

Verwenden Sie den neuesten CAPI 2.0-Treiber (incl. CAPI 1.1) für Ihren ISDN-Controller (ADC-Verzeichnis: \CARDWARE). Lesen Sie bitte vor der Installation die Datei README, um sich über neue Leistungsmerkmale zu informieren.

Übrigens: Jedem AVM-Produkt liegt eine README-Datei bei, in der aktuelle Informationen mitgeteilt werden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Wie komme ich mit ISDN und der FRITZ!Card ins Internet ?

Antwort :

Kein Problem, es gibt mehrere Möglichkeiten je nach Betriebssystem und gewünschtem Zugang. Bitte lesen Sie dazu unsere Informationen „Der digitale Weg ins Internet oder das wahre PPP“ (ppp_wahr.doc) und „ISDN und Internet oder PPP praktisch“ (ppp_prak.doc). Die Dateien finden Sie auf dem ADC im Verzeichnis \programs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Wie kann ich die Kommunikationsmöglichkeiten von Windows 95 noch besser ausnutzen ?

Antwort :

Auf dem AVM FTP-Server (ftp.avm.de) finden Sie unter \PROGRAMS\CAPIPORT.W95 den AVM ISDN CAPI Port-Treiber. Alternativ können Sie sich den o.g. Treiber natürlich auch per ISDN-Filetransfer (Übertragungsprotokoll IDtrans) z.B. mit FRITZ!data oder dem allen AVM ISDN-Karten beiliegenden DOS-Tool CONNECT unter der Rufnummer (030)39 98 43 00 herunterladen.

Der CAPI Port-Treiber bindet Ihre AVM FRITZ!Card in Form verschiedener virtueller Modems in das DFÜ-Netzwerk von Windows 95 ein und ermöglicht so z.B. die Aufnahme von ISDN-Verbindungen zu :

- Internet-Providern,

- Windows NT-RAS-Servern,

- Netzwerkservern, die das Point-to-Point-Protokoll (PPP) unterstützen,

- anderen Windows 95-Rechnern u.a.

Außerdem ermöglicht der AVM ISDN CAPI Port-Treiber z.B. die Nutzung von Microsoft Money 95, Windows 95 Hyperterminal und die Einrichtung eines DFÜ-Servers unter Windows 95.

Verwenden Sie immer den neuesten CAPI 2.0-Treiber (dieser Treiber unterstützt auch CAPI 1.1-Anwendungen) für die FRITZ!Card. Sie finden den Treiber auf dem AVM Data Call Center unter \CARDWARE\FRITZCRD\WINDOWS.95. Damit können Sie auch weiterhin alle anderen Anwendungen nutzen, die auf CAPI basieren (z.B. FRITZ!, FRITZ!32, T-Online-Decoder ...).

* Lesen Sie bitte vor der Installation die Datei README, um sich über neue Leistungsmerkmale zu informieren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Kann ich mit dem AVM ISDN CAPI Port-Treiber analoge Mailboxen erreichen ?

Antwort :

Nein. Der AVM ISDN CAPI Port-Treiber dient nur der Kommunikation zu reinen ISDN-Gegenstellen. Diese können z.B. Router, ISDN-Controller anderer Hersteller, BTX-Knoten der Telekom und externe ISDN-Terminaladapter sein.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Was ist ein FOSSIL-Treiber und wann brauche ich den ?

Antwort :

Einen FOSSIL-Treiber können Sie mit (meist älterer) Kommunikationssoftware verwenden, die noch nicht in der Lage ist, direkt mit ISDN-Karten über die CAPI-Schnittstelle zu kommunizieren. Dieses kann z.B eine Terminalemulation unter DOS sein, die ausschließlich AT-Befehle für den Modem-Betrieb beherrscht.

Damit diese Software auch mit Ihrer ISDN-Karte benutzt werden kann, wird der FOSSIL-Treiber zusätzlich zum CAPI-Treiber geladen. Er übersetzt (ähnlich wie ein Dolmetscher) die AT-Befehle des jeweiligen Programms in entsprechende CAPI-Funktionen, so daß auch die ISDN-Karte damit arbeiten kann.

Die Gegenstelle (z. B. eine Mailbox) muß natürlich ebenfalls digital arbeiten (eine ISDN-Karte zur Verfügung haben), Ihre ISDN-Karte kann auch mit Hilfe eines FOSSIL-Treibers NICHT mit einem Analogmodem Verbindung aufnehmen.

FOSSIL steht übrigens für  F_ido  O_pus  S_eadog  S_tandard  I_nterface  L_ayer.

Viele Hersteller von Kommunikationssoftware (z.B. PCanywhere, ReachOut, OnNet) haben sich bereits für die Unterstützung der ISDN-Schnittstelle CAPI entschieden, so daß FOSSIL-Anwendungen immer weniger Bedeutung bekommen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Kann ich die FRITZ!Card auch mit Faxsoftware anderer Hersteller verwenden ?

Antwort :

Grundsätzlich ja. Allerdings muß die Software für den Betrieb mit ISDN-Karten auch geeignet sein.

Passive ISDN-Controller (wie z.B. die FRITZ!Card) sind für die Daten-Kommunikation mit digitalen Gegenstellen (anderen ISDN-Karten/ISDN-Routern etc.) konstruiert. Eine Ausnahme stellt die Kommunikation nach dem analogen Fax G3-Standard dar (Faxversand und -empfang zu und von G3-Faxgeräten/Modems) :

Hier arbeitet die ISDN-Karte mit Hilfe spezieller, für ISDN geeigneter Faxsoftware (z.B. FRITZ!fax),  die die Erzeugung der analogen Faxdaten und deren Umrechnung in digitale Signale der ISDN-Karte übernimmt.

Mit einem passiven ISDN-Controller kann keine Faxsoftware eingesetzt werden, die nicht zu dieser Signalumrechnung in der Lage ist (z. B. MS-Exchange, Delrina WinFax Stand 11/96).

Aktive ISDN-Controller (z.B. der AVM ISDN Controller B1) leisten die Digital-Analog Signalumrechnung  mit ihrer „on-board“-Software.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

In welcher Hinsicht unterscheiden sich die einzelnen virtuellen Modems beim AVM ISDN CAPI Port-Treiber?

Antwort :

Alle sechs „Modems“ unterscheiden sich lediglich durch ihre vorkonfigurierten Registereinstellungen. Diese bieten die passende Konfiguration für die wichtigsten Anwendungsfälle.

Zum Ansehen und Ändern dieser Konfiguration wählen Sie: Systemsteuerung>Modems>Modem wählen>Eigenschaften>Einstellungen>Erweitert....>Weitere Einstellungen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Kann ich mich mit dem AVM ISDN CAPI Port-Treiber scriptgesteuert in eine Mailbox oder beim BTX-Knotenrechner der Telekom einwählen ?

Antwort :

Nein, zur Zeit nicht. Das in Windows 95 integrierte Scriptermodul (Scripter.exe) arbeitet nicht mit dem AVM ISDN CAPI Port-Treiber zusammen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Bei Anwahl von T-Online mit DFÜ-Software (z.B. Hyperterminal) sehe ich nur verstümmelte Zeichen?!

Antwort :

Sie müssen die Anwahl mit dem Modem „AVM ISDN BTX“ des CAPI Port-Treibers durchführen. Dann können Sie mit der Eingabe von „.“ (Punkt) und der Eingabetaste (Return) den T-Online-Rechner auf den VT100-Modus umschalten. VT100 muß in diesem Fall auch in Ihrem Terminalprogramm als Emulation (Betriebsmodus) aktiviert werden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Ich bekomme über das DFÜ-Netzwerk keine Verbindung zu einem Einwahlknoten von CompuServe. Woran liegt das?

Antwort :

- Überprüfen Sie die ISDN-Rufnummer des CompuServe-Knotenrechners. Die aktuellen Einwahlknoten erhalten Sie direkt von CompuServe oder aus dem Internet (http://www.compuserve.de).

- Überprüfen Sie, ob der CIS-Knoten das von Ihnen im AVM ISDN CAPI Port-Treiber konfigurierte B-Kanal Protokoll (V.110 oder V.120) unterstützt. Beide Protokolle erfordern eine unterschiedliche Konfiguration der Register (siehe Datei Capiport.hlp).

- Überprüfen Sie die generelle Funktionalität Ihrer Installation mit Hilfe der Testverbindung (siehe Datei Capiport.hlp), ohne die WinCim 3.01 Software zu benutzen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Ich bekomme über das DFÜ-Netzwerk keine Verbindung zu meinem Internet-Provider. Woran liegt das ?

Antwort :

- Überprüfen Sie die ISDN-Rufnummer des Internet-Providers. Viele Provider haben getrennte Rufnummern für den Zugriff via ISDN und über analoge Modems.

- Erkundigen Sie sich bei Ihren Internet-Provider nach den notwendigen Einstellungen für die Art des benutzten PPP-Protokolls, des benötigten B-Kanal-Protokolls (HDLC oder X.75) und einer eventuell notwendigen Authentifizierung per D-Kanal-Rufnummer.

- Überprüfen Sie Konfiguration des TCP/IP-Protokolls (automatische Zuweisung oder feste IP-Adresse).

- Überprüfen Sie, ob das TCP/IP korrekt installiert und an den DFÜ-Adapter gebunden ist (Systemsteuerung>Netzwerk).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Die in der CAPI Port-Dokumentation beschriebene Testverbindung zum AVM Data Call Center (ADC) kann nicht hergestellt werden. Was mache ich falsch ?

Antwort :

- Überprüfen Sie, ob Sie alle notwendigen Komponenten (ISDN-Controller mit CAPI 2.0-Interface, DFÜ-Netzwerk, TCP/IP-Protokoll installiert und an DFÜ-Adapter gebunden) installiert haben.

- Überprüfen Sie die ISDN-Rufnummer des ADC (030-399 84 320). Benötigen Sie eine zusätzliche Rufnummer zur Amtsholung an einer Nebenstellenanlage (meist eine „0“)?

- Haben Sie eine interne Netzwerkkarte in Ihrem PC? Dann entfernen Sie die Bindung des TCP/IP-Protokolls an diese Netzwerkkarte.

- Überprüfen Sie die Konfiguration des TCP/IP-Protokolls (Systemsteuerung>Netzwerk>Konfiguration>TCP/IP>Eigenschaften>IP-Adresse>IP-Adresse automatisch beziehen).

- Welche Browersoftware setzen Sie ein? Sie können nur 32-Bit-Browser (z.B. Netscape oder MS Explorer) benutzen. Mit den (optisch fast identischen) 16-Bit-Versionen können Sie keine Verbindung aufbauen.

- Versuchen Sie mehrmals, eine Verbindung aufzubauen (Gegenstelle eventuell besetzt).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Ich kann keine RAS-Verbindung zu einem anderen Windows 95-Rechner herstellen. Was mache ich falsch ?

Antwort :

- Überprüfen Sie die grundsätzliche ISDN-Funktionalität mit Hilfe der Testverbindung (siehe Capiport.hlp).

- Haben Sie das DFÜ-Server-Modul aus dem MS Plus-Pack installiert ?

- Benutzen Sie das Modem „AVM ISDN RAS (PPP over ISDN)“ sowohl auf dem Client als auch auf dem Server, ohne die ursprüngliche Konfiguration dieses Modems zu verändern (AT S42=1).

- Haben Sie den DFÜ-Server aktiviert (Systemsteuerung>DFÜ-Netzwerk>Verbindungen>DFÜ-Server...>AVM ISDN RAS (PPP over ISDN) Modem wählen>Zugriff für Anrufer aktivieren)?

- Verwenden Sie auf beiden Rechnern die gleichen Netzwerkprotokolle für die RAS-Verbindung?

- Haben Sie auf dem Server die notwendigen Ressourcen für den RAS-Zugriff freigegeben?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage :

Ich kann keine RAS-Verbindung zu einem anderen Windows NT-Rechner herstellen. Was mache ich falsch ?

Antwort :

- Verwenden Sie das Modem „AVM ISDN RAS (PPP over ISDN)“ Modem zum Aufbau der Verbindung?

- Haben Sie den NDIS WAN Miniport-Treiber für ISDN /CAPI 2.0 auf dem Windows NT-Rechner installiert?

- Wenn Sie einen Treiber von einem anderen Hersteller unter Windows NT verwenden, vergewissern Sie sich, ob der entsprechende Treiber auf die Einstellung „PPP synchron“ und „HDLC“ konfiguriert ist.

- Überprüfen Sie die grundsätzliche ISDN-Funktionalität mit Hilfe der Testverbindung (siehe Dokumentation zum NDIS WAN Miniport-Treiber für ISDN /CAPI 2.0 und zum AVM ISDN CAPI Port-Treiber).

- Verwenden Sie auf beiden Rechnern die gleichen Netzwerkprotokolle für die RAS-Verbindung?

- Haben Sie auf dem Server die notwendigen Ressourcen für den RAS-Zugriff freigegeben (Benutzer für RAS-Zugriffe konfiguriert)? Konsultieren Sie die Windows NT-Dokumentation zum Thema RAS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage:

Wie kann ich eine Multilink-PPP-Verbindung (MPPP) zu meinem Internet-Provider (ISP) herstellen ?

Antwort :

- Ihr ISP muß Multilink-PPP unterstützen bzw. anbieten. Erkundigen Sie sich, ob dies der Fall ist.

- Installieren Sie das Microsoft Accelerator Pack Version 1.1 (Download via Internet: http://www.microsoft.com)

- Konfigurieren Sie die entsprechende Verbindung im DFÜ-Netzwerk (Rufnummer, IP-Adresse etc.) und klicken Sie auch „Set additional devices“ an. Mit der Aktivierung von „Use additional devices“ können Sie das Modem „AVM ISDN Internet (PPP over ISDN)“ für den zweiten B-Kanal konfigurieren. Beachten Sie, daß für die Benutzung des zweiten B-Kanales auch extra Gebühren fällig werden (doppelte Verbindungskosten).

Sehr gute Informationen zum Thema „Multilink-PPP“ finden Sie u.a. im Internet unter http://www.inx.de/˜chris/ISDN/mutilink).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------