CTPCI.DOC

CTPCI Version 2.01.xx

Das Programm CTPCI stellt fest, welche PCI-Devices in einem Rechner enthalten

sind und gibt deren Bezeichnung und Revisionsstand aus. Bei unbekannten Devices

liefert CTPCI die Vendor- und Device-ID nebst Revisionsnummer. Dar�ber hinaus

informiert CTPCI �ber die PCI-Interrupts (INT A, INT B, INT C oder INT D), die

ein PCI-Device belegt und zeigt an, welche IRQs diesen zugeordnet sind.

Wer einen PCI-Rechner mit Intels Saturn- oder Mercury-Chipsatz besitzt kann mit

CTPCI die Einstellung des Chipsatzes �berpr�fen. Derzeit erkennt das Programm,

ob und welche Posting-Modi aktiviert sind und ob das Board Burstmode

unterst�tzt.

Mit Hilfe von Kommandozeilenparametern lassen sich explizit Posting und Burst

aktivieren. Die Einstellungen werden nicht im CMOS-ROM gespeichert, so da� sie

nach jedem Booten neu gesetzt werden m�ssen.

Die Parameter sind:

+B         aktiviert CPU to PCI Bursting

-B         schaltet CPU to PCI Bursting ab

+P         aktiviert alle Posting-Modi

-P         schaltet alle Posting-Modi ab

+HMP       aktiviert Host to Memory Posting

-HMP       schaltet Host to Memory Posting ab

+HPP       aktiviert Host to PCI Posting

-HPP       schaltet Host to PCI Posting ab

+PMP       aktiviert PCI to Memory Posting

-PMP       schaltet PCI to Memory Posting ab

IO8=0..8  setzt IO-Recovery-Time f�r 8-Bit-IO-Befehle auf 0..8 Bus-Clock

IO16=0..4 setzt IO-Recovery-Time f�r 16-Bit-IO-Befehle auf 0..4 Bus-Clock.

Wichtig f�r IDE-Festplatten.

NCR       optimiert Latence-Timer f�r NCR 810 SCSI-Chip

V         f�rdert weitere interessante Daten zutage

einige neue Parameter f�r Herrn Nollert...

+RAW       aktiviert Read around Write bei Neptun und Mercury

-RAW       deaktiviert Read around Write bei Neptun und Mercury

+BFR       aktiviert Burst of four bei Neptun und Mercury

-BFR       deaktiviert Burst of four bei Neptun und Mercury

+CWS       aktiviert extra Wait f�r CAS bei Neptun und Mercury

-CWS       deaktiviert extra Wait f�r CAS bei Neptun und Mercury

+RWS       aktiviert extra Wait f�r RAS bei Neptun und Mercury

-RWS       deaktiviert extra Wait f�r RAS bei Neptun und Mercury

Weitere Parameter f�r den Batch-Betrieb:

NoScreen   reduziert die Bildschirmausgabe auf die Statusmeldung

No805      Der Switch f�r die Ungeduldigen. Schaltet einige Delays ab, die

bei der miro Crystal 8S-PCI und der J-Bond-Karte mit S3 805

erforderlich sind, damit diese Karten ihre Konfigurationsregister

freischalten.

Vorsicht! CTPCI l�uft nur auf PCI-Rechnern. Auf ISA-, EISA-, MCA- oder

VL-Boards k�nnen unvorhergesehene Dinge passieren. Wenn Ihnen Ihr Rechner

lieb ist, starten Sie CTPCI besser nicht auf Rechnern mit anderen Bussystemen.

(gs, 16.06.1994)