Urspr�ngliche Aufgabe von CMESS war es, bei

Write-Back-Caches das Vorhandensein oder Fehlen des

sogenannten Dirty-Tags zu ermitteln. Die Rechner laufen

auch ohne dieses zus�tzliche SRAM, aber langsamer (insbesondere

unter OS/2, NT, Linux, NextStep ..).

Daneben eignet sich CMESS hervorragend, um die Performance

des Datenflusses der CPU/Cache/Hauptspeicher-Implementation zu

bestimmen. CMESS schl�sselt auf, ob Cache Hits oder

Cache Misses, Dirty- oder Clean-Zugriffe

vorliegen und bestimmt mit einer durch Simulation gewonnenen

Gewichtung einen Mittelwert f�r typische DOS- (640 KB) und

Windows-Anwendungen (4 MByte).

F�r die Schreibzugriffe ben�tigt CMESS sehr viel Heap

(2*L1-Cachesize + 1* L2-CacheSize). 486er mit externem

L2-Cache von 512 KB brauchen daher einen Heap von 528 KB.

Diese lassen sich somit nicht aus dieser Turbo-Vison-Shell heraus

aufrufen, sondern nur auf der Kommando-Ebene und auch nur dann, wenn

keine gr��eren Treiber (au�er ggf. HIMEM.SYS) und TSRs eingebunden

sind und DOS (ab Version 5.0) in der HMA weilt.

!! Voraussetzungen und Einschr�nkungen !!

Caches nur bis max. 512 KByte

L2-Cache mu� direct mapped sein

Interner Cache (486er, Pentium) mu� eingeschaltet sein

keine aktiven Watchdog-Timer und SMM-Interrrupts

Zur Messung ist der unbedingt der Real-Mode n�tig! DOS-Boxen von

Windows, OS/2, NT fallen daher aus, ebenso Memory Manager � la Qemm,

Max und EMM386

Defaultm��ig stoppt CMESS den Transfer-Befehl REP MOVSB aus, der

derzeit immer noch mit am h�ufigsten gebraucht wird.

Version 1.0  ver�ffentlicht in c't 1/93

Version 1.1  Fassung auf der Heft-Sammeldisk/Mailbox ct0193.zip

(Korrekturen dazu sieh c't 4/93 S.12)

Version 1.3  Fassung auf der ctsi-Info-Disk V1.0

Version 1.3a Weniger Trashing zwischen Me�code und Daten

leicht ge�nderte Cache-Routine

1.3c Letzte �nderung war "Verschlimmbesserung", f�hrte dazu, da�

in schnellen Systemen der L2-Cache auf die doppelte Gr��e

bestimmt wurde. Eine neue �nderung f�hrt zu einer k�rzeren

Me�schleife, so da� Timing-Unterschiede prozentual gr��er

und daher besser erkannt werden.

Gleichzeitig wurde f�r >486-Systeme die Diskriminate f�r

Write-Back-Erkennung von 1.1 auf 1.04 und f�r L2-Erkennung

von 1.2 auf 1.1 reduziert.

Einbindung von iDX4. Dieser wurde von < V1.3c wg. der

16 KByte Cache als IBM486SCL/DLC  erkannt.

(ver�ffentlicht in Version 1.0 in c't 1/93)

Name     : ctCM.exe

DOS      : ab DOS 3.x

Proz     : ab 386SX

Parameter: [Transfertyp][Timer][Cachegr��e]

Transfertyp:

MOVSB   (Default),

MOVSW

MOVSD

STOSB

STOSW

STOSD

LODSB

LODSW

LODSD

Timer:    T0     (Default) System-Timer 0

T1     Refresh-Timer 1 - ist exakter,

kann aber zu Parity-Problemem f�hren

!!! nicht f�r PS/2 !!!

T2     Timer 2

Cachegr��e:

L1=xxx  in KB, �bersteuert die ermittelte L1-Cachegr��e

L2=xxx  in KB, �bersteuert die ermittelte L2-Cachegr��e

VideoTransfer:

Vid     Mi�t Transfers von und zum Videospeicher

(Default Videomodus = $13);

Vid=xxx Mi�t im Videomodus xxx (dezimal) oder $XXX

(hexadezimal)