ITALIANO

1.     Selezione della modalit del mouse a 2 o 3 pulsanti

Se il mouse acquistato ha tre pulsanti, procedere come

illustrato qui di seguito. Nella parte inferiore del mouse

presente un interruttore per la selezione della modalit

operativa a 2 o a 3 pulsanti. Per configurare il mouse

come dispositivo Microsoft (a 2 pulsanti), spostare

l'interruttore sulla posizione contrassegnata dalla parola

"Microsoft". Per configurare il mouse come dispositivo

Mouse System (a 3 pulsanti), spostare l'interruttore sulla

posizione contrassegnata dalle parole "Mouse System". Se

al termine dell'installazione del software si vuole

modificare questa modalit, spostare l'interruttore nella

posizione desiderata, tornare al DOS e digitare il

seguente comando: \IMOUSEI.

Se il mouse acquistato ha tre pulsanti ma non dispone di

un interruttore di modalit, procedere come illustrato qui

di seguito. Per configurare il mouse come mouse Microsoft

(a due pulsanti), collegarlo alla porta seriale. Dopo

l'installazione del mouse, avviare il computer. Il mouse

si configurer automaticamente come mouse Microsoft. Per

configurare il dispositivo come "Mouse System" (a tre

pulsanti), premerne il pulsante sinistro dopo la sua

installazione, quindi accendere il computer e tenere

premuto il pulsante mentre il computer viene avviato. Il

mouse verr configurato come dispositivo Mouse System.

Anzich spegnere e accendere il computer, si pu

semplicemente tenere premuto il pulsante sinistro,

scollegare il cavo del mouse dalla porta seriale e quindi

ricollegarlo.

2.     Mouse seriale PS/2

Se il mouse acquistato ha due pulsanti, procedere come

illustrato qui di seguito. Dato che il mouse seriale PS/2

pu essere collegato ad una porta seriale o ad una porta

per mouse, si dovrebbe cominciare con il determinare il

tipo di porta del computer utilizzato. Per collegare il

mouse seriale PS/2 ad una porta seriale, sar prima

necessario collegare un adattatore al connettore del

mouse. Con l'adattatore collegato e il connettore inserito

nella porta seriale del computer, il mouse si configurer

automaticamente per l'emulazione del mouse Microsoft. Per

collegare il mouse seriale PS/2 ad una porta per mouse

(chiamata anche porta per dispositivo di puntamento),

collegare semplicemente il mouse alla relativa porta. Il

mouse si configurer automaticamente come mouse PS/2. Dopo

la configurazione come mouse PS/2, il dispositivo emuler

il mouse IBM PS/2.

3.     Installazione del software del mouse.

3.1    Installazione del driver del mouse

Per installare il driver del mouse, procedere come

illustrato qui di seguito.

1. Accendere il computer e inserire il dischetto

contenente il driver del mouse nell'unit A.

2. Alla richiesta del DOS, digitare il seguente comando:

A:\INSTALLA [INVIO]

Il programma di installazione installer il software del

driver del mouse.

3.2    Esecuzione della prova diagnostica del mouse

1. Inserire il dischetto contenente il driver del mouse

nell'unit A.

2. Alla richiesta del DOS, digitare il seguente comando:

A:\TESTI

Apparir una schermata nel cui angolo inferiore destro

verr visualizzata una casella. Questa casella mostra il

livello di sensibilit, la configurazione IRQ e la

configurazione della porta COM (o porta per mouse) del

mouse.

3. Al centro della schermata apparir un piccolo puntatore

(a forma di losanga all'interno di una casella). Il

movimento del puntatore sullo schermo corrisponder al

movimento del mouse sulla scrivania.

4. Nel centro della schermata appariranno tre (o quattro)

caselle rettangolari. La casella inferiore mostra le

coordinate della posizione del puntatore sullo schermo.

Spostando il mouse, cambieranno i valori dell'asse delle x

e delle y. Premere ciascun pulsante del mouse. Le altre

due (o tre) caselle rettangolari dovrebbero diventare

scure indicando cos il pulsante del mouse premuto.

5. Per uscire da questo programma, spostare il cursore

sulla casella di uscita e premere il pulsante sinistro del

mouse oppure, tramite tastiera, digitare la prima lettera

del nome della casella di uscita.

3.3    Impostazione delle opzioni del driver del mouse

Il driver del mouse presenta le seguenti opzioni.

3.3.1  Funzione Guida (/H)

Questa opzione fornisce una breve spiegazione delle

opzioni del mouse e dei comandi.

Formato del comando: IMOUSEI /H

3.3.2  Risoluzione software del mouse (/M)

La risoluzione software determina il grado di precisione e

la velocit del movimento del puntatore del mouse sullo

schermo. Una risoluzione alta accelerer il movimento del

puntatore. Una risoluzione bassa rallenter la velocit

del puntatore e consentir maggiore precisione.

Formato del comando: IMOUSEI /M (M=1-9)

Sostituire la lettera "M" con un numero da 1 a 9 indicante

la risoluzione software desiderata. L'impostazione

standard della risoluzione software  6.

3.3.3  Porta di comunicazione ( N)

In alcuni computer, la porta di comunicazione corrisponde

alla porta seriale. Il mouse pu essere configurato per

COM1 o COM2. L'impostazione standard  COM1.

Formato del comando: IMOUSEI /N (N= 1:COM1, N=2:COM2)

Nota:  E' possibile impostare contemporaneamente la

risoluzione software e la porta di comunicazione con il

seguente comando:

Formato del comando: IMOUSEI /MN

3.3.4  Rimozione dalla memoria (/R)

Se si necessita di un'ulteriore quantit di memoria per

eseguire le applicazioni,  possibile rimuovere il driver

del mouse dalla memoria del computer. Nota:  La rimozione

del driver del mouse dalla memoria disabiliter il mouse

fino alla successiva installazione del driver.

Formato del comando: IMOUSEI /R

3.3.5  Risoluzione dinamica (/D)

Quando questa caratteristica  attivata, si noter che la

velocit del cursore aumenta in modo direttamente

proporzionale alla velocit del movimento del mouse sulla

scrivania. In altre parole, la velocit del mouse

influisce non solo sulla velocit del movimento del

cursore ma anche sulla distanza percorsa dal cursore.

Quanto pi velocemente si muove il mouse, tanto pi

lontano si sposta il cursore sullo schermo e viceversa.

Per informazioni pi dettagliate su questa caratteristica,

consultare il file LEGGIMI visualizzandolo con

l'esecuzione di LEGGIMI.EXE.

Formato del comando: IMOUSEI /D

3.3.6  Inversione dei pulsanti del mouse (/L)

Se si  mancini, questa opzione consente di modificare la

configurazione Sinistro/Destro dei pulsanti del mouse.

Formato del comando: IMOUSEI /L

4.     Utilit per il miglioramento della visibilit del cursore

Quando si usa Windows, si noter che il cursore risulta

poco visibile durante gli spostamenti sullo schermo.

Questa utilit inverte il colore del cursore rendendolo

maggiormente visibile e supporta gli schermi LCD di tipo

EGA e VGA. Per informazioni pi dettagliate, consultare il

file LEGGIMI visualizzandolo con l'esecuzione di

LEGGIMI.EXE.

4.1    Schermo LCD EGA

Digitare i seguenti comandi:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\EGA.DRV EGA1.DRV [INVIO]

COPY X:EGA.DRV C:\WINDOWS\SYSTEM [INVIO]

4.2    Schermo LCD VGA

Digitare i seguenti comandi:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\VGA.DRV VGA1.DRV [INVIO]

COPY X:VGA.DRV C:\WINDOWS\SYSTEM [INVIO]

NOTA:

1  "X" corrisponde all'unit in cui si inserisce il

dischetto contenente il driver.

2  Gli esempi sopra indicati presuppongono che il nome del

percorso sia C:\WINDOWS. Nel caso in cui il nome del

percorso sia diverso, sostituire C:\WINDOWS con il nome

del percorso utilizzato. Adesso si pu avviare Windows.

Sullo schermo LCD apparir un cursore nero.