Nederlands

1.     Twee of drie knoppen gebruiken

Volg deze aanwijzingen als u een muis met drie knoppen

hebt. De muis heeft een schakelaar aan de onderzijde

waarmee u de muis kunt instellen op het gebruik van twee

of drie knoppen. Plaats de schakelaar bij de indicatie

'Microsoft' om de muis te configureren als Microsoft-muis

(twee knoppen) en bij de indicatie 'Mouse System' om de

muis te configureren als Mouse System-muis (drie knoppen).

Mocht u deze instelling willen veranderen nadat u de

software hebt genstalleerd, plaats dan de schakelaar in

de gewenste positie, ga terug naar DOS en typ \IMUIS.

Volg deze aanwijzingen als u een muis met drie knoppen

hebt die niet over een schakelaar beschikt voor het

gebruik van twee of drie knoppen. Sluit de muis aan op de

serile poort als u de muis als Microsoft-muis (twee

knoppen) wilt gebruiken en herstart de computer. De muis

configureert zichzelf dan automatisch als Microsoft-muis.

Wilt u de muis echter als Mouse System-muis (drie knoppen)

configureren, dan drukt u na het installeren van de muis

op de linkermuisknop en vervolgens start u de computer

terwijl u de muisknop blijft indrukken. De muis wordt dan

automatisch geconfigureerd als Mouse System-muis. U kunt

de muis eventueel ook als Mouse System-muis configureren

zonder uw computer uit te zetten. U doet dit door de

linkermuisknop in te drukken terwijl u de aansluiting van

de muis op de serile poort losmaakt en direct weer

vastmaakt.

2.     De serile PS/2-muis

Volg deze aanwijzingen als u een muis met twee knoppen

hebt. De serile PS/2-muis kan worden aangesloten op een

muispoort of op een serile poort. U moet daarom eerst

bepalen over welk type poort uw computer beschikt. Als u

de PS/2-muis op een serile poort wilt aansluiten, moet u

de muisplug eerst aansluiten op een adapter. Als u deze

adapter vervolgens op uw computer aansluit, zal de muis

automatisch de Microsoft-muis emuleren. Als u de serile

PS/2-muis op een muispoort (ook wel: Pointing Device Port)

wilt aansluiten, verbindt u de muis direct met de

muispoort. De muis zal zich dan automatisch als PS/2-muis

configureren en zodoende de IBM PS/2-muis emuleren.

3.     Installatie van de programmatuur

3.1    Installatie van het muisstuurprogramma

Volg de onderstaande procedure voor de installatie van het

muisstuurprogramma.

1. Zet de computer aan en plaats de diskette met het

muisstuurprogramma in diskette-eenheid A.

2. Typ achter de DOS-prompt het volgende commando:

A:\INSTALNL  [ENTER]

Het installatieprogramma installeert vervolgens het

muisstuurprogramma.

3.2    Testen van de muis

1. Plaats de diskette met het muisstuurprogramma in

diskette-eenheid A.

2. Typ achter de DOS-prompt het volgende commando:

A:\TESTNL

Er verschijnt nu een testscherm. In de rechterbenedenhoek

van het scherm ziet u een vak met de ingestelde

gevoeligheid, de IRQ-instelling en de COM-poort (of

muispoort) voor de muis.

3. In het midden van het scherm verschijnt de

muisaanwijzer (in  de vorm van een diamant in een vakje).

De bewegingen van de muisaanwijzer op het scherm komen

overeen met de bewegingen die u met de muis maakt op uw

bureau.

4. In het midden van het scherm ziet u drie (of vier)

rechthoekige vakjes. In het onderste vak staan de

cordinaten van de plaats van de aanwijzer op het scherm.

De waarden van de x- en y-as veranderen zodra u de muis

beweegt. Druk nu n voor n op de muisknoppen. In de

twee (of drie) bovenste vakken wordt aangegeven welke knop

u indrukt.

5. U verlaat het testprogramma door de cursor naar het

'Einde'-vakje te verplaatsen en op de linkermuisknop te

drukken of door op het toetsenbord de 'E' in te drukken.

3.3    Instellen van muisstuurprogramma-opties

Het muisstuurprogramma bevat de volgende opties:

3.3.1  Helpfunctie (/H)

Als u deze optie kiest, verschijnt een korte uitleg van de

opties bij het muisstuurprogramma en de parameters die u

daarvoor kunt gebruiken.

Commando: IMUIS /H

3.3.2  Software-resolutie (/M)

De software-resolutie bepaalt de nauwkeurigheid en

snelheid waarmee de muisaanwijzer over het scherm beweegt.

Bij een hogere resolutie beweegt de aanwijzer sneller. Bij

een lagere resolutie beweegt de aanwijzer trager maar

tevens nauwkeuriger.

Commando: IMUIS /M (M=1-9)

Vervang de letter 'M' door een getal tussen 1 en 9.

Hiermee geeft u de gewenste software-resolutie aan. De

standaardinstelling van de software-resolutie is 6.

3.3.3  Communicatiepoort ( N)

Met communicatiepoort wordt een van de serile poorten

bedoeld. De muis kan worden ingesteld (geconfigureerd) op

de eerste poort (COM1) of de tweede poort (COM2). De

standaardinstelling is COM1.

Commando: IMUIS N (N=1:COM1; N=2:COM2)

Opmerking:   U kunt de software-resolutie en de

communicatiepoort tegelijkertijd instellen met het

volgende commando:

Commando: IMUIS /MN

3.3.4  Verwijderen uit het geheugen (/R)

U kunt het muisstuurprogramma eventueel uit het

computergeheugen verwijderen als u meer geheugen nodig

hebt voor andere toepassingen. (Opmerking: als u het

muisstuurprogramma uit het geheugen verwijdert, werkt uw

muis uiteraard niet meer totdat u het muisstuurprogramma

opnieuw installeert.)

Commando: IMUIS /R

3.3.5  Dynamische resolutie (/D)

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de snelheid van de

aanwijzer bij snellere beweging van de muis in verhouding

steeds groter. De snelheid van de muis benvloedt namelijk

niet alleen de snelheid van de aanwijzer maar ook de

afstand die de aanwijzer zal verplaatsen. Hoe sneller u de

muis beweegt, hoe verder de aanwijzer zich over het scherm

zal verplaatsen. Hoe langzamer u de muis beweegt, hoe

kleiner de verplaatsing. Start het bestand LEESME.EXE voor

meer informatie over deze functie.

Commando: IMUIS /D

3.3.6  Gebruik door linkshandigen (/L)

Als u linkshandig bent, kunt u met deze parameter de

Links/Rechts-instelling van de muisknoppen omwisselen.

Commando: IMUIS /L

4.     De aanwijzer beter zichtbaar maken

Bij gebruik van Microsoft Windows zal het u opvallen dat

de aanwijzer van de muis slecht te zien is. Er is een

manier om de kleur van de aanwijzer te wijzigen. U kunt

dit zowel bij EGA als bij VGA LCD-schermen doen.

4.1    EGA LCD-beeldscherm

Typ de volgende commando's:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\EGA.DRV EGA1.DRV  [ENTER]

COPY X:EGA.DRV C:\WINDOWS\SYSTEM  [ENTER]

4.2    VGA LCD-beeldscherm

Typ de volgende commando's:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\VGA.DRV VGA1.DRV  [ENTER]

COPY X:VGA.DRV C:WINDOWS\SYSTEM  [ENTER]

Opmerking:

1. In dit commando staat "X" voor het diskettestation

waarin u de diskette met het stuurprogramma (driver)

plaatst.

2  Bij deze voorbeelden is verondersteld dat het pad

C:\WINDOWS is. Als dit niet het geval is, moet u

C:\WINDOWS vervangen door het juiste pad.

U kunt Windows nu starten. Er zal een zwarte cursor op het

LCD-scherm verschijnen. (Start het bestand LEESME.EXE voor

precieze instructies.)