ESPAOL

1.     Seleccin del Modo de Ratn de 2  3 botones

(Si el ratn que ha adquirido tiene tres botones, siga

estas instrucciones.) En la parte inferior del ratn hay

un conmutador para seleccionar su funcionamiento en modo

de 2  3 botones. Para configurar el ratn como Microsoft

Mouse (2 botones), site este conmutador en la posicin

sealada como Microsoft. Para configurarlo como un ratn

Mouse System (3 botones), site el conmutador en la

posicin denominada Mouse System. Si desea cambiar este

modo despus de haber instalado el software, ponga el

conmutador en la posicin deseada y vuelva al nivel del

DOS e introduzca el comando \IRATON

(Si el ratn que ha adquirido dispone de tres botones pero

no incluye conmutador de modo, siga estas instrucciones.)

Si desea configurar el ratn como Microsoft (2 botones),

instlelo en el puerto en serie. Una vez instalado el

ratn, arranque el ordenador; el ratn se configurar

automticamente como un ratn Microsoft. Si por el

contrario desea configurarlo como un ratn Mouse System (3

botones), instlelo y pulse el botn izquierdo del ratn.

A continuacin, encienda el ordenador y mantenga pulsado

este botn mientras arranca el ordenador. El ratn se

configurar como Mouse System. Como alternativa al

procedimiento de apagado y encendido del ordenador, puede

mantener pulsado el botn izquierdo, desconectar el ratn

del puerto en serie y volver a conectarlo.

2.     El ratn PS/2 en serie

(Si el ratn que ha adquirido tiene dos botones, siga

estas instrucciones.) Puesto que el ratn PS/2 en serie

puede instalarse en un puerto en serie o en uno de ratn,

debe determinar en primer lugar el tipo de puerto de que

dispone su ordenador. Si desea instalar el ratn PS/2 en

serie en un puerto en serie, debe aadir primero un

adaptador al conector del ratn. Con este adaptador

conectado, y una vez insertado el conector en el puerto en

serie del ordenador, el ratn se configurar

automticamente para emular el ratn Microsoft. Si desea

instalar el ratn PS/2 en serie en un puerto de ratn

(tambin denominado Puerto del Dispositivo de

Sealizacin), basta con que lo conecte directamente al

puerto de ratn, y ste se configurar automticamente

como un ratn PS/2. Cuando el ratn est configurado como

PS/2, emular el ratn IBM PS/2.

3.     Instalacin del software del ratn

3.1    Instalacin del controlador del ratn

Para instalar el controlador del ratn, siga estas

instrucciones:

1) Encienda el ordenador e inserte el disco del

controlador del ratn en la unidad A.

2) En el indicador del DOS, teclee el siguiente comando:

A:\INSTALAR [INTRO]

El programa de instalacin instalar el software del

controlador del ratn.

3.2    Comprobacin del ratn

1) Introduzca el disco del controlador del ratn en la

unidad A.

2) En el indicador del DOS, teclee el siguiente comando:

A:\PRUEBA

Aparecer una pantalla. En la esquina inferior derecha de

dicha pantalla hay un recuadro que muestra el nivel de

sensibilidad, la configuracin IRQ y la configuracin del

puerto COM (o puerto del ratn) donde est conectado el

ratn.

3) En el centro de la pantalla aparecer un pequeo

puntero (con forma de diamante dentro de un recuadro). El

movimiento de dicho puntero en la pantalla debe

corresponder al movimiento del ratn sobre el escritorio.

4) En la parte central de la pantalla ver tres (o cuatro)

recuadros rectangulares. El recuadro inferior muestra las

coordenadas de la posicin del puntero en la pantalla.

Cuando mueva el ratn, cambiarn los valores de los ejes X

e Y. Ahora, pulse cada uno de los botones del ratn; los

otros dos (o tres) recuadros rectangulares deben

oscurecerse para indicar el botn que ha pulsado.

5) Para salir de este programa, lleve el cursor hasta el

recuadro Salir y pulse el botn izquierdo del ratn o

bien, si desea utilizar el teclado, pulse la tecla "S".

3.3 Ajuste de las opciones del controlador del ratn

El controlador del ratn dispone de las siguientes

opciones:

3.3.1 Funcin de Ayuda (/H)

Esta opcin ofrece una breve explicacin de las opciones

para los comandos y para el ratn.

Formato del comando: IRATON /H

3.3.2 Resolucin del software del ratn (/M)

La resolucin del software determina el grado de precisin

y la velocidad del movimiento del puntero que ofrece el

controlador del ratn en la pantalla. Al elegir una

resolucin mayor se lograr que el movimiento del puntero

sea ms rpido. Una resolucin inferior reducir la

velocidad del puntero y mejorar su precisin.

Formato del comando: IRATON /M (M = 1-9)

Sustituya la letra "M" por el nmero (entre 1 y 9) que

indique la resolucin de software deseada. La resolucin

de software por defecto es el ajuste 6.

3.3.3 Puerto de comunicaciones ( N)

El puerto de comunicaciones hace referencia al puerto en

serie en algunos ordenadores. Es posible configurar el

ratn para COM1 o para COM2, siendo COM1 el valor por

defecto.

Formato del comando: IRATON /N (N = 1 : COM1, N = 2 : COM2)

Nota: Puede configurar al mismo tiempo la resolucin del

software y el puerto de comunicaciones con el siguiente

comando:

Formato del comando: IRATON /MN

3.3.4 Retirar de memoria (/R)

Si necesita ms memoria para ejecutar aplicaciones, puede

retirar el controlador del ratn de la memoria del

ordenador. (Nota: Si retira el controlador del ratn de la

memoria, desactivar el ratn hasta que vuelva a instalar

dicho controlador).

Formato del comando: IRATON /R

3.3.5 Resolucin dinmica (/D)

Cuando esta prestacin est activada, observar que la

respuesta del movimiento del cursor aumenta en proporcin

directa a la velocidad del movimiento del ratn sobre el

escritorio. Es decir, la velocidad del ratn no solamente

afecta a la velocidad del movimiento del cursor, sino

tambin a la distancia que recorre el cursor. Cuanto ms

rpido mueva el ratn, ms lejos llegar el cursor por la

pantalla, y viceversa. Si desea informacin ms detallada

sobre esta prestacin, consulte el archivo LEAME

ejecutando LEAME.EXE.

Formato del comando: IRATON /D

3.3.6 Alternar los botones izquierdo y derecho (/L)

Si el usuario es zurdo, esta opcin le permite cambiar la

configuracin de los botones izquierdo y derecho del

ratn.

Formato del comando: IRATON /L

4.     Utilidad de mejora del cursor

Cuando utilice Windows, se dar cuenta de que es muy

difcil distinguir el cursor cuando ste se mueve por la

pantalla. Esta utilidad invierte el color del cursor,

facilitando su localizacin. La utilidad de mejora del

cursor admite pantallas LCD de tipo EGA y VGA. (Si desea

informacin ms detallada, consulte el archivo LEAME

ejecutando LEAME.EXE.)

4.1 Pantalla LCD de tipo EGA

Teclee estos comandos:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\EGA.DRV EGA1.DRV [INTRO]

COPY X:EGA.DRV C:\WINDOWS\SYSTEM [INTRO]

4.2 Pantalla LCD de tipo VGA

Teclee estos comandos:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\VGA.DRV VGA1.DRV [INTRO]

COPY X:VGA.DRV C:\WINDOWS\SYSTEM [INTRO]

Nota:

(1) Donde "X" es la unidad en la que ha insertado el

disquete del controlador.

(2) Los ejemplos anteriores suponen que el nombre de la

va de acceso es C:\WINDOWS. De lo contrario, sustityalo

por la va de acceso que utilice. Ahora puede arrancar

Windows y ver un cursor negro en la pantalla LCD.