Informatie over de Epson Stylus(TM) High Quality ESC/P2 printer calibratie

Deze informatie heeft betrekking op de

EPSON Stylus COLOR

De informatie bestaat uit de volgende onderdelen

I. Starten van de calibratie utility

II. Calibreren voor High Speed mode printen

III. Uitlijnen zwart en kleuren afdruk

IV. Gebruik van een muis of van het toetsenbord

V. Opmerkingen

====================================================

I. Starten van de calibratie utility

------------------------------------

OM DE HOOGST MOGELIJKE PRINT-KWALITEIT TE KRIJGEN DIENT U UW PRINTER TE

CALIBREREN

De calibratie utility heet CALIBRAT.EXE en bevindt zich in de directory

\CONFIG van deze diskette.  Deze utility werkt onder DOS. Daarvoor kunt

u Windows verlaten of een DOS venster in Windows openen om het te starten.

Het is raadzaam om de utility naar de harde schijf te copiren in een direc-

tory, bijvoorbeeld C:\UTILITY.  Maar u kunt de utility ook vanaf floppy disk

starten als u wilt.

Start the utility door naar de directory te gaan van de utility en type:

CALIBRAT

II. Calibreren voor High Speed mode printen

-------------------------------------------

Als u High Speed mode selecteert dan print de printer bidirectioneel. Normaal

print de printer steeds in dezelfde richting (unidirectioneel). In High Speed

mode print de printer zowel van rechts naar links alsook van links naar rechts.

Dit levert snelheidswinst op.

Alhoewel uw printer reeds in de fabriek is gecalibreerd, kan het zijn dat bij-

voorbeeld door transport opnieuw calibratie nodig is. Dit is slechts eenmaal

nodig. Als u het nodig vindt om de calibratie nogeens te doen dan kunt u

desgewenst nogmaals gebruik maken van deze utility.

Als u denkt dat uw printer gecalibreerd moet worden dan kan dit gecontroleerd

worden. Zet daarvoor de High Speed mode uit en print uw document opnieuw uit.

Als de kwaliteit verbetert, calibreer dan opnieuw uw printer.

U moet bovendien opnieuw calibreren indien:

i) verticale lijnen in de output verschoven zijn

ii) Karakters verschoven zijn of gespleten

iii) Golvende patroongaten ontstaan in halftoon beelden

III. Uitlijnen van zwart en kleuren afdruk

------------------------------------------

Als u een kleurenprinter heeft (zoals de Stylus COLOR), dan kan het

noodzakelijk zijn om om de zwarte printkop met de kleuren printkop in

lijn te brengen.

U hoeft het uitlijnen slechts eenmaal uit te voeren.  Als u denkt dat

de printkoppen iets zijn verschoven ten opzichte van elkaar kunt u een-

voudig opnieuw uitlijnen uitvoeren met de calibratie utility.

U moet opnieuw uitlijnen als:

i) de zwarte afdruk in lijn moet zijn met de kleuren afdruk maar dit

niet is.

ii) er ongewild witte ruimte ontstaat tussen zwart en kleur afdruk

IV. Gebruik van een muis of van het toetsenbord

-----------------------------------------------

Bij gebruik van een muis:

Als uw muis niet werkt tijdens gebruik van de calibratie utility,

dan moet u het programma verlaten en vervolgens de muis-driver laden.

U vindt de instructies voor het laden van deze driver in de dokumen-

tatie die bij de muis is geleverd.

Bij gebruik van het toetsenbord:

Als u geen muis gebruikt, dan kunt u ook het toetsenbord gebruiken met

de volgende toetsen:

Tab		Verplaatst tussen de verschillende opties op het scherm

<Pijl toetsen>	Verplaatst tussen de verschillende items in een optie

<Enter>		Selecteert een optie

V. Opmerkingen

--------------

Deze utility reset een aantal standaard-waarden in uw printer naar de

waarden die hieronder worden vermeld.

Om de beste resultaten te krijgen bij gebruik van de High Speed mode,

bevelen wij aan om de print direction instelling niet te wijzigen na gebruik

van de calibratie utility. De andere instellingen kunt u gerust wijzigen als

dat nodig is.

Opgemerkt dient te worden dat na gebruik van de utility, de instellingen

niet worden bewaard door de printer. Zet de printer uit met de aan/uit scha-

kelaar (operate switch). Als u de printer op een andere manier uitzet dan met

de operate switch, bijvoorbeeld met een netschakelaar of door de stekker los

te trekken, dan worden de instellingen niet bewaard.

Stylus 800+

Auto print Direction: Auto

Network I/F mode: Off

Mixed text/graphic mode: Off

Auto line feed mode: Off

Stylus COLOR

Print direction control: Auto

Network I/F mode: Off

Auto line feed mode: Off

Veel plezier met uw "High Speed" Epson Stylus!