Onderwerp: Problemen met DC2120 tapes.

Het niet naar behoren werken van verschillende tapes op het

DC2120 formaat vindt zijn oorzaak in DOS 6.0. (Enkele klachten

zijn: niet kunnen formatteren, foutmeldingen bij back-uppen en

het niet kunnen restoren van data.) Dit is op te lossen door:

* Smartdrive en Double Space niet te gebruiken.

* De volgende wijzigingen in de CONFIG.SYS aan te brengen:

- FILES=40   (minimaal)

- BUFFERS=40 (minimaal, eventuele ,0 verwijderen)

- STACKS=17,256

* Als men EMM.386 gebruikt geen gebruik maken van /HISCAN.

Het hangen van het systeem komt door een te kort aan vrij

conventineel geheugen (vrij geheugen in de eerste 640 kB).