Stomper  3.20

Modem-/ISDN-Sharing-Software f�r Novell oder

Netbios-basierende Netzwerke.

DOS/Windows

(c) 1994,1995 Pflug Datentechnik.

To obtain an english version:

call our BBS (see end of doc) or via Compuserve:

GO PCCOM and search for stomper. The latest release can always be found

there.

Hard- / Softwarevoraussetzungen:

- Netzwerk, vorzugsweise Personal NetWare,

Novell NetWare lite oder NetWare >= 3.11

- mind. DOS 3.3

- ggf. Windows 3.1

- Pro Modemserver eine m�glichst gepufferte

FIFO-Schnittstelle (UART 16550)

- Prozessortyp je nach Anzahl Modemserver auf

einem Rechner mind. jedoch AT (80286)

INHALT

~~~~~~

1      Das Konzept

1.1      Was ist ein Modem- bzw. ISDN-Server?

1.2      Zusammenarbeit zwischen Server und Client

2      Installation

2.1      Schnelle Installation

2.2      Ausf�hrliche Installation

2.2.1     Der Queuemanager (STMGR)

2.2.2     Der Modemserver

2.2.3     Der Modem-Client

2.2.4     Modemsharing unter Windows

2.2.5     Der ISDN-Server (CAPI)

2.2.6     Der ISDN-Client

3      Selektive Wahl bestimmter Modemserver

4      Der Kooperative Modus

5      Warteschlangenverwaltung

6      Der Monitor

7      Programme, die den INT 14 (BIOS) Verwenden

8      Stomper und Windows for Workgroups / Windows 95

8.1      Microsoft Network

8.2      Novell Network

9      Installation auf dem Netware Fileserver

10     Zugriffsrechte vergeben

ANHANG A Welche Programme sind geeignet?

ANHANG B NETINFO.EXE

ANHANG C Tips zu

Telemate

Terminate

Telix for Windows

Crosspoint

pcAnywhere

CFOS

ANHANG D Problembehebung

ANHANG E Performance

ANHANG F Was ist ein FOSSIL-Treiber?

ANHANG G Was ist ein Netzwerk-FOSSIL-treiber?

ANHANG H Registrieren

ANHANG I Support

1   Das Konzept

~~~~~~~~~~~~~~~

1.1 Was ist ein Modem- bzw. ISDN-Server?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modemserver ist ein Programm, da� auf einem bestimmten Rechner im

Netzwerk direkt auf das Ger�t zugreift, das netzwerkweit verf�gbar gemacht

werden soll.

Es k�nnen mehrere Modemserver (bzw. ISDN-Server) auf einem Rechner

installiert sein oder auf verschiedenen Rechnern verteilt werden.

Wenn von einem Arbeitsplatz aus dieser Modemserver (und damit das Modem)

benutzt wird, wird die Kommunikation zwischen Kommunikationssoftware

(Terminal, Faxsoftware o.�.) und dem Modem auf Umwegen �ber das

Netzwerk abgewickelt. Dabei ist Stomper daf�r zust�ndig, den f�r Modems

typischen Datenverkehr netzwerkgerecht umzupacken, zu verschicken und

anschlie�end wieder zur�ckzuwandeln. Dadurch erscheint es dem Anwender,

als w�re das Modem direkt an seinem Arbeitsplatz angeschlossen.

Oft wird der Modemserver mit einem Druckerserver verglichen. Das ist

jedoch nicht ganz korrekt. der gravierendste Unterschied ist, da� ein

Druckerserver im sogenannten "Batchbetrieb" arbeitet. Das hei�t, bei einem

Ausdruck werden lediglich die Nutzdaten in einer tempor�ren Datei abgelegt,

die zu gegebener Zeit vom Druckerserver wieder ausgelesen und an den

Drucker ausgegeben werden.

Der Modemserver arbeitet dagegen im "Onlinebetrieb". S�mtliche Daten werden

noch im gleichen Moment (mit geringf�giger Verz�gerung) bidirektional

�bertragen. Hinzu kommt eine Vielzahl an Steuerdaten, die ebenfalls in

Echtzeit �bermittelt werden.

1.2 Zusammenarbeit zwischen Server und Client

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wird von einem Arbeitsplatz aus ein Modem (oder eine ISDN-Verbindung)

angefordert (das geschieht automatisch dann, wenn Ihre Kommunikationssoftware

gestartet wird), sucht sich das Client-Programm (NETFOS, NFCAPI, ...)

einen verf�gbaren Server und baut eine Verbindung auf. Der jeweilige Server

ist von diesem Moment an f�r andere Arbeitsstationen nicht mehr verf�gbar.

Er ist dann ausschlie�lich f�r diesen einen Client reserviert.

Nach Beendigung der Sitzung wird der Server automatisch wieder freigegeben.

2   Installation

~~~~~~~~~~~~~~~~

2.1 Schnelle Installation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zun�chst sollte auf einem beliebigen Arbeitsplatz im Netzwerk der

Queuemanager

STMGR.COM

geladen werden. Wenn Sie Stomper unter Netware 3.11 oder h�her

einsetzen, ist vorzugsweise STMGR.NLM auf dem Fileserver zu installieren.

Um einen Modemserver auf Ihrem Netware Fileserver zu installieren,

folgen Sie bitte der Anleitung im Kapitel Installation auf dem Netware

Fileserver

1.  Modemsharing

Auf dem Modemserver Geben Sie ein:

STOMPER /Px    (x = Nummer der Schnittstelle ; 1 = COM1)

Auf der Arbeitsstation:

NETFOS /Px     (x = Nummer der Schnittstelle)

NETFOS bedient nun alle Programme, die eine FOSSIL-Schnittstelle

benutzen. F�r BIOS-INT14 bzw. Windows-COMM.DRV lesen Sie bitte

das n�chste Kapitel.

2.  ISDN-Sharing

Auf dem Modemserver Geben Sie ein:

STISDN

Auf der Arbeitsstation:

NFCAPI

NFCAPI stellt nun Ihren Applikationen eine vollwertige CAPI v1.1-

Schnittstelle zur Verf�gung.

2.2 Ausf�hrliche Installation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stomper arbeitet alternativ mit dem IPX-oder dem Netbios-Protokoll.

IPX/SPX ist bei allen Netware-Netzwerken vorzufinden.

Andere (z.B. Lantastic: AILANBIO) erfordern den Einsatz des Netbios-

Treibers. Netbios wird bei den meisten Netzwerktypen mitgeliefert

(NetWare/NetWare Lite, Lantastic...). Durch die Verwendung von Netbios wird

Stomper unabh�ngig vom verwendeten Netzwerk.

2.2.1    Der Queuemanager (STMGR)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Queuemanager verrichtet folgende Aufgaben:

1.  "Tracker"; verfolgt den Zustand aller im Netzwerk installierter

Modemserver. Dies beinhaltet folgende Informationen: Zustand des

jeweiligen Modemservers (frei/besetzt), ggf. Client (Netfos), der

momentan bedient wird, Anzahl der in einer Sitzung �bertragenen Bytes.

Diese Informationen werden z.B. von STMON, dem Monitor, ausgewertet

und angezeigt.

Dieser Teil von STMGR kann mehrmals im Netzwerk existieren.

2.  "Queuemanager". Vergibt an die Clients freie Modemserver. Damit es

kein Chaos gibt, kann der Queuemanager nur einmal im Netzwerk existieren.

Wenn STMGR ein zweites Mal im Netz gestartet wird, wird automatisch nur

der "Tracker"-Bestandteil geladen.

3.  IPX-Routing. Um IPX-Pakete �ber mehrere Netzwerksegmente zu

transportieren, mu� dem Absender zu jeder Zeit das Zielnetzwerk bekannt

sein. STMGR gibt seine Adresse zu diesem Zweck an alle Router im Netzwerk

bekannt (der Fileserver kann hier ebenfalls als Router arbeiten und tr�gt

diese Adresse zu diesem Zweck in seiner Bindery ein). Der Modemserver

(STOMPER) ermittelt diese Adresse, indem er sie bei seinem

n�chstgelegenen Router anfordert. Wenn der Queuemanager einen Modemserver

an einen Client vergibt, teilt er diesem die Netzwerkadresse des

Modemservers mit.

4.  Logging. Wird der Parameter /L angegeben, wird eine Logdatei erstellt,

die alle Vog�nge protokolliert.

5.  Stationsbeschr�nkungen (nur STMGR.NLM). Siehe Kapitel "Zugriffsrechte

vergeben".

Wenn Sie all diese Dienste nicht ben�tigen, kann auf das Laden des

Queuemanagers verzichtet werden.

Kommandozeilen-Parameter

STMGR [/F] [/U] [/L[<logfile>]] [/A]

/U   wird angegeben, um einen evtl. bereits installierten STMGR wieder

aus dem Speicher zu entfernen.

/F   der Queuemanager wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden

(auch wenn IPX geladen ist).

/L   es wird ein Logfile erstellt:

STMGR /L           erstellt die Datei STOMPER.LOG in dem Verzeichnis,

in dem sich auch STMGR.COM befindet.

STMGR /LC:\ST.LOG  erstellt die Datei ST.LOG im Verzeichnis C:\

Wird ein Dateiname angegeben, dann MU� ihm eine komplette Laufwerks-

/Pfadangabe vorangehen!

/A  "Autoattach" zulassen (siehe NETFOS /A)

2.2.2    Der Modemserver

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modemserver bedient das Modem (oder ein anderes Ger�t, da� an

der RS-232-Schnittstelle angeschlossen wird). Bei einer aktiven Verbindung

zu einem Client werden neben den Nutzdaten auch Leitungszust�nde, wie DCD

(Data Carrier Detect), DTR (Data Terminal Ready), RI (Ring Indicator), DSR

(Data Set Ready), RTS (Ready To Send) und CTS (Clear To Send) �bermittelt.

Es gibt unter DOS 2 Varianten des Modemservers:

�   STOMPER.COM    spricht die serielle Schnittstelle direkt an.

�   STOMPERF.COM   benutzt seinerseits einen FOSSIL-Treiber zur

Kommunikation mit der Hardware

Durch Verwendung von STOMPERF.COM, k�nnen Sie beliebige Kommunikations-

Hardware dem Netzwerk zur Verf�gung stellen, sofern daf�r ein passender

FOSSIL-Treiber existiert (z.B. CFOS f�r ISDN).

Um einen Modemserver auf Ihrem Netware Fileserver zu installieren,

folgen Sie bitte der Anleitung im Kapitel

"Installation auf dem Netware Fileserver"

Kommandozeilen-Parameter

STOMPER  [/Px] [/Na] [/Lxxxx] [/U] [/F] [/Qxx] [/Bxxxx] [/Caaa...] [/R]

/P   bestimmt, an welchem COM das Modem

angeschlossen ist, z.B. /P2 f�r COM2.

Wird dieser Parameter weggelassen,

wird automatisch COM1 angenommen

/U   wird angegeben, um einen evtl. bereits

installierten STOMPER wieder aus dem

Speicher zu entfernen. Das gelingt

nur, wenn er gerade nicht in Betrieb

ist.

/F   Stomper wird angewiesen, in jedem Fall

Netbios zu verwenden (auch wenn IPX

geladen ist).

/Q   f�r unkonventionelle IRQs. /Q7 -> IRQ7

/B   f�r unkonventionelle Ports. /B3E8 -> Port 3E8

/C   "Cooperative mode". Siehe dazu Kapitel "Der Kooperative Modus"

/L   Lock Baud. Unabh�ngig von der, von der Applikation (Terminalprogramm,

BTX-Software, ...) gew�hlten Bps-Rate, stellt Stomper automatisch

immer die hier angegebene Bps-Rate ein, z.B. /L57600 (fixiert).

Achtung!! Bei Windows-Applikationen wird diese Fixierung ignoriert.

/N   dieser Option folgt ein einzelnes Zeichen (z.B. ein Buchstabe oder

eine Ziffer), da� dem Modemserver im Netzwerk eine Eindeutige "Kennung"

zuweist. Jeder Modemserver (mehrere Modemserver auf einem Rechner

z�hlen einzeln) mu� eine eigene Kennung haben.

/R   erzwingt den Betrieb mit RTS/CTS-Datenflu�kontrolle. Das kann sehr

wertvoll sein, wenn mit z.B. Winfax der Faxversand nicht korrekt

arbeitet.

Im Normalfall ist diese Option f�r andere Applikationen unsch�dlich.

Sie kann also immer angegeben werden.

/Z   Steuerung des 16550-FIFO-Puffers:

/Z0     FIFO aus

/Z1     FIFO auf 1 Byte Threshold

/Z4     FIFO auf 4 Bytes Threshold

/Z8     FIFO auf 8 Bytes Threshold (vorgabe)

/Z14    FIFO auf 14 Bytes Threshold

Die Anwendung dieses Parameters wird nicht empfohlen! Stomper stellt

den Puffer normalerweise auf 8 Byte Threshold. Das ist die Methode mit

der geringsten potentiellen Fehlerquote.

Bei sehr langsamen Rechnern ( 286/6 MHz) mu� u.U. /Z1 angegeben werden.

2.2.3    Der Modem-Client

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modem-Client stellt einer Arbeitsstation ein Netzwerk-Modem zur

Verf�gung. Programme, die die Software-Schnittstelle FOSSIL oder den

BIOS-INT-14 (Parameter /I) zur Kommunikation verwenden, k�nnen so auf ein

Netzwerkmodem zugreifen.

Kommandozeilen-Parameter

NETFOS  [/Px]  [/U] [/I] [/F] [/Naaa...] [/A[+]]

/P   bestimmt, welcher COM umgeleitet werden soll, z.B. /P2 f�r COM2. Wird

dieser Parameter weggelassen, wird automatisch COM1 angenommen

/U   wird angegeben, um einen evtl. bereits installierten NETFOS wieder

aus dem Speicher zu entfernen.

/I   Dieser Parameter ist erforderlich, um Programme umzuleiten, die

ausschlie�lich �ber den BIOS-INT-14 kommunizieren. Wenn dieser

Parameter angegeben wird, "err�t" Netfos, ob eine Anwendung in der

Lage ist, eine Fossil-Schnittstelle zu bedienen, oder nicht und

verh�lt sich entsprechend.

Ohne diesen Parameter kann Netfos nur Programme, die einen

Fossiltreiber unterst�tzen, bedienen.

/F   Netfos wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden (auch wenn

IPX geladen ist).

/N   hier mu� eine Liste aller gew�nschten Modemserver im Netz angegeben

werden. Wird z.B. /N123 angegeben, dann wird bei Bedarf der erste

freie Modemserver vom Queuemanager vergeben. Die Priorit�ten sind

dabei von links nach rechts orientiert, d.h., wenn STOMPER /N1 belegt

ist, wird STOMPER /N2 vom Queuemanager vergeben.

Bei der 1-Modemserver-Version entf�llt dieser Parameter

/A   "Autoattach". Diese Option ist im Zusammenhang mit der

Warteschlangenverwaltung wichtig. Wenn auf das Freiwerden eines

Modemservers gewartet wird, wird sofort die Verbindung hergestellt.

D.h. das Meldungsfenster entf�llt.

Das ist z.B. N�tzlich, wenn Faxe verschickt werden sollen und der

Benutzer will nicht am Rechner darauf warten, bis ein Modemserver

frei wird. Diese Option ist nur wirksam, wenn STMGR ebenfalls mit dem

Parameter /A gestartet wurde

/A+  Wie /A. Zus�tzlich entf�llt die Frage "Kein Modemserver Frei. In

Warteschlange einreihen?". D.h. der Vorgang verl�uft v�llig ohne

Interaktion.

Zu beachten ist, da� die Angabe /Px bei beiden Treibern NICHT gleich

sein mu�. Bei STOMPER dreht es sich um die Schnittstelle, die tats�chlich

verwendet wird, um das Modem anzusteuern. Bei NETFOS ist es die

Schnittstelle, die z.B. das Terminalprogramm anspricht.

2.2.4   Modemsharing unter Windows

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Damit Windows-Programme auf das Netzwerk-Modem zugreifen k�nnen, mu� auf

dem Client-Rechner ein zus�tzlicher Windows-Treiber geladen werden

(STCOMM.DRV). Dieser dient als Vermittler zwischen der Windows-Applikation

und NETFOS. Dies erfordert daher, da� NETFOS geladen wurde.

In der Datei SYSTEM.INI (im Windows-Verzeichnis) folgende Zeile im

[Boot]- Abschnitt �ndern:

comm.drv=comm.drv

�ndern in

comm.drv=stcomm.drv

Es darf nur eine Zeile comm.drv=... existieren!

Achtung!

Nach Winfax-Installationen wird comm.drv in der Regel durch wfxcomm.drv

ersetzt. Dieser kann ohne weiteres ersetzt werden.

STCOMM.DRV sollte sich im DOS-Pfad oder einem Windows-Verzeichnis

befinden. Es kann auch alternativ der komplette Pfad angegeben werden.

2.2.5  Der ISDN-Server (CAPI)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hinweis: derzeit ist der Stomper-ISDN-Server nur in der DOS-Version

verf�gbar (keine NLM-Version). Der Grund daf�r ist teils, da� ISDN-Karten

im allgemeinen f�r den Fileserver nur einen CAPI 2.0-Treiber beigelegt

ist (wenn �berhaupt). Es gibt aber derzeit nahezu keine ISDN-Software, die

CAPI 2.0 unterst�tzt. Es ist also zun�chst anzuraten, den ISDN-Server unter

DOS zu verwirklichen. Aktive Karten, wie z.B. die AVM B1 haben sehr kleine

CAPI-Treiber (unter 30kb), die bedenkenlos auf einer Arbeitsstation

installiert werden k�nnen. Ein solcher ISDN-Server kann ohne weiteres

weiterhin als Arbeitsrechner verwendet werden; der Zugriff �ber Stomper

belastet den Rechner nahezu nicht.

Der ISDN-Server (STISDN.COM) bedient das CAPI-Interface und stellt es den

ISDN-Clients im Netzwerk zur Verf�gung.

Ein ISDN-Server kann zur gleichen Zeit nur einen Client bedienen. Um

Mehrere Clients gleichzeitig zu bedienen, m�ssen entsprechend mehrere

ISDN-Server geladen werden (Lizenzabh�ngig). Diese k�nnen ohne weiteres auf

das gleiche CAPI-Interface aufsetzen, je nach dem, wie viele Applikationen

vom CAPI zur gleichen Zeit unterst�tzt werden (meist 2-4).

Der ISDN-Server mu� auf einem DOS-Rechner installiert werden. Eine Version

f�r den Netware-Fileserver ist in Vorbereitung.

Kommandozeilen-Parameter

STISDN   [/Na] [/U] [/F] [/M...]

/U   wird angegeben, um einen evtl. bereits installierten ISDN-Server

wieder aus dem Speicher zu entfernen. Das gelingt nur, wenn er

gerade nicht in Betrieb ist.

/F   STISDN wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden (auch

wenn IPX geladen ist).

/N   dieser Option folgt ein einzelnes Zeichen (z.B. ein Buchstabe oder

eine Ziffer), da� dem ISDN-Server im Netzwerk eine Eindeutige "Kennung"

zuweist. Jeder Modem-/ISDN-Server (mehrere Server auf einem Rechner

z�hlen einzeln) mu� eine eigene Kennung haben.

In der 1-Server-Version entf�llt dieser Parameter!

/K   Kartennummer angeben. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird

immer die Karte angesprochen, die von der jeweiligen Software verlangt

wird (meistens 0, also Karte nummer 1). Mit /K k�nnen Sie festlegen,

auf welche ISDN-Karte STISDN zugreifen soll. Durch mehrfaches laden

von STISDN mit verschiedenen Karten-Nummern, k�nnen Sie

mehrere ISDN-Karten an einem Rechner zur Verf�gung stellen.

/M...    legt fest, wieviel Speicher f�r den Datenverkehr angelegt wird.

Wird dieser Parameter nicht angegeben, liegt der Vorgabe-Wert

bei 16384 Bytes. Wertebereich: 4000 - 65500 Bytes.

Wieviel Speicher tats�chlich ben�tigt wird, h�ngt sehr stark von der

Anwendung ab.

Achtung!!!

Wenn Schwierigkeiten mit ISDN-Verbindungen auftreten, sollten Sie immer

zun�chst probieren, STISDN mit /M60000 aufzurufen. Sollten die

Probleme damit behoben sein, k�nnen Sie diesen Wert ggf. schrittweise

verringern.

Beispiel:

Auf dem Client-Rechner soll das CAPI dem CFOS zur Verf�gung gestellt

werden:

CFOS i

Der Ben�tigte Speicherbedarf berechnet sich dabei aus:

- B2-Framelength   2048 Bytes

- Windowsize       2

- Max. Messages    20

2048 Bytes * 2 + 20*180 = 7696 Bytes

CFOS i -w3 -a0

- B2-Framelength   2048 Bytes

- Windowsize       3

- Max. Messages    20

- Max B-Channels   2

2048 Bytes * 3 * 2 + 20 * 180 = 15888 Bytes

Der Vorgabewert von 16384 Bytes wird also in der Regel ausreichen, um

eine Applikation zu bedienen. Wollen Sie zwei Applikationen

gleichzeitig bedienen, sollte der Wert entsprechend

erh�ht werden.

2.2.6    Der ISDN-Client

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der ISDN-Client stellt einer Arbeitsstation eine CAPI-Schnittstelle zur

Verf�gung. Es k�nnen so an einem Arbeitsplatz bis zu 4 Applikationen

gleichzeitig mit dem CAPI kommunizieren.

Kommandozeilen-Parameter

NFCAPI  [/U] [/S] [/F] [/Naaa...] [/A[+]]

/U   wird angegeben, um eine evtl. bereits installiertes NFCAPI wieder

aus dem Speicher zu entfernen.

/S   Slow mode. Datenpakete werden transparent best�tigt (ohne /S werden

Datenpakete von Stomper direkt best�tigt, anstelle von der

Applikation). Mit /S werden Datenpuffer mit Verz�gerungen freigegeben.

Dieser Schalter sollte nur verwendet werden, wenn es den Anschein

macht, da� Datenpakete verloren gehen.

/F   NFCAPI wird angewiesen, in jedem Fall Netbios zu verwenden (auch

wenn IPX geladen ist).

/N   hier mu� eine Liste aller gew�nschten ISDN-Server im Netz angegeben

werden. Wird z.B. /N123 angegeben, dann wird bei Bedarf der erste

freie ISDN-Server vom Queuemanager vergeben. Die Priorit�ten sind

dabei von links nach rechts orientiert, d.h., wenn STISDN /N1 belegt

ist, wird STISDN /N2 vom Queuemanager vergeben.

Bei der 1-Server-Version entf�llt dieser Parameter

/A   "Autoattach". Diese Option ist im Zusammenhang mit der

Warteschlangenverwaltung wichtig. Wenn auf das Freiwerden eines

ISDN-Servers gewartet wird, wird sofort die Verbindung hergestellt.

D.h. das Meldungsfenster entf�llt. Diese Option ist nur wirksam, wenn

STMGR ebenfalls mit dem Parameter /A gestartet wurde

/A+  Wie /A. Zus�tzlich entf�llt die Frage "Kein ISDN-Server Frei. In

Warteschlange einreihen?". D.h. der Vorgang verl�uft v�llig ohne

Interaktion.

Wenn im Lieferumfang Ihrer ISDN-Karte der Windows-CAPI-Treiber CAPI.DLL

enthalten ist, kann er auf NFCAPI aufsetzen, um Ihren Windows-ISDN-Programmen

Zugriff auf den ISDN-Server zu erm�glichen.

Voraussetzung daf�r ist, da� CAPI.DLL mit beliebigen DOS-CAPI-Treibern

arbeitet (z.B. Teles)

3   Selektive Wahl bestimmter Modemserver

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beispiel:

Sie haben 5 Modemserver in Ihrem Netzwerk installiert:

�   drei Modems mit Kennungen `1', `2' und `3'

�   zwei ISDN-Leitungen �ber CFOS mit Kennungen `4' und `5'

Selbstverst�ndlich werden Sie eine ISDN-Leitung w�nschen, wenn Sie eine

ISDN-Leitung brauchen und eine Modem-Leitung, wenn Sie eine Modemleitung

brauchen. Geben Sie dazu z.B. folgende Kommandozeile an:

NETFOS /P1(123) /P2(45)

Wenn Ihre Applikation COM1 adressiert, werden Sie mit Modemserver `1', `2'

oder `3' verbunden. Wenn Ihre Applikation COM2 verwendet, werden Sie

automatisch mit einem der ISDN-Server `4' oder `5' verbunden.

Beachten Sie, da� der Parameter /N nicht angegeben wurde. Dieser wird

vollst�ndig durch die Werte in Klammern ersetzt.

Sie k�nnen bis zu 4 Ports angeben.

Es kann nur einer dieser Ports auf einmal betrieben werden!

Nat�rlich k�nnen Sie mit dieser Methode auch z.B. verschiedene Modemtypen

unterscheiden.

Der ISDN-Fall wurde hier als Beispiel gew�hlt, weil er sehr typisch f�r

diese Anwendung ist.

4   Der kooperative Modus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dieser Modus erm�glicht es - unter bestimmten Voraussetzungen - an einem

Modemserver gleichzeitig eine weitere Software einzusetzen, die mit der

Schnittstelle arbeitet (z.B. eine Mailbox).

F�r den ISDN-(CAPI)-Server ist dieses Vorgehen nicht notwendig, da das

CAPI ohnehin mehrere Applikationen gleichzeitig verwalten kann.

Der kooperative Modus ist (noch) nicht f�r Windows geeignet.

Parameter: /Cxxxxx

wobei xxxxx f�r ein beliebiges Modemkommando steht. Dieses Kommando wird im

Anschlu� an eine Sitzung an das Modem Geschickt, um es zu "reinitialisieren".

An diese Zeichenkette (z.B. ATZ) wird dann automatisch ein CR/LF angeh�ngt.

Hiermit kann auf dem Modemserver z.B. eine Mailbox gefahren werden, die

automatisch angehalten wird, wenn das Modem von einem Arbeitsplatz

angefordert wird.

W�hrend die Mailbox von einem Anrufer belegt wird, ist Stomper inaktiv.

Um Rechnerabst�rze zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Zeilen

durchlesen, auch wenn manches davon etwas zu technisch erscheint!

Aus Sicherheitsgr�nden wird eine Modem-Anforderung abgelehnt, wenn ein

CD-Signal anliegt, also eine Modemverbindung besteht, wenn z.B. jemand in

der Mailbox eingeloggt ist. Ebenfalls bleibt Stomper f�r 60 Sekunden

nach dem letzten Klingeln gesperrt.

Dieser Modus ist mit Vorsicht zu genie�en, da nicht jedes Programm sich ohne

weiteres die Kontrolle �ber die Schnittstelle nehmen l��t.

Z.B. FrontDoor und Remote Access lassen es aber mit sich machen.

Da sich w�hrend des "Modem-Diebstahls" die Bps-Rate �ndern kann, setzt

Stomper nach Ende einer solchen Sitzung ein optionales Kommando (siehe

oben "/Caaa") an das Modem ab, um dieses dazu zu bewegen, sich wieder auf

die korrekte Bps-Rate einzustellen. Voraussetzung daf�r ist, da� das

Modem automatische Bps-Raten-Erkennung unterst�tzt.

Im Kooperativen Modus darf Stomper AUF KEINEN FALL in den hohen

Speicherbereich geladen werden.

Es kann vorkommen, da� das Unterbrechungsfenster mal nicht auftaucht.

Das geschieht z.B., wenn man sich derzeit gerade in der Kommandozeile von

DOS befindet.

Diese wird �berwiegend in COMMAND.COM (unterhalb von Stomper) oder im

BIOS (>A000) ausgef�hrt. Das ist kein Problem, denn in diesem Falle wird

die Verwendung der Schnittstelle gefahrlos sein.

5   Warteschlangenverwaltung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Um eine pr�zise Zuteilung eines oder mehrerer Modem-/ISDN-Server im Netz

zu gew�hrleisten, mu� auf einem beliebigen Rechner im Netzwerk das

speicherresidente Programm

STMGR.COM

geladen werden. Dieses sollte bereits im Netzwerk vorhanden sein, bevor

ein Client (Netfos) oder Server geladen wird.

Vorzugsweise ist dieses Programm auf einem Modem-/ISDN-Server zu

installieren.

Wenn Sie mit Netware 3.11 oder h�her arbeiten, ist es empfehlenswert,

anstelle von STMGR.COM auf einem DOS-Rechner, auf dem Fileserver

STMGR.NLM zu installieren.

Dieses Programm operiert vollst�ndig im Hintergrund und nimmt wenig

Speicherplatz in Anspruch.

Strategien des Queuemanagers

Fordert ein Client einen Server an, versucht der Queuemanager einen der

durch NETFOS /Naaa... gew�hlten, freien Server zuzuteilen (von links nach

rechts). Ist das nicht m�glich, weil z.B. alle Modem- bzw. ISDN-Server

belegt sind, wird auf dem Clientrechner eine entsprechende Meldung

ausgegeben:

Kein Modemserver Frei. In Warteschlange einreihen?   (J/N)

Wird diese Meldung mit `J' quittiert, erfolgt folgende Meldung:

In Warteschlange eingereiht. Im Vordergrund warten?  (J/N)

Nun gibt es zwei M�glichkeiten:

1.  Wird nicht im Vordergrund gewartet, wird der Applikation gemeldet,

da� kein Fossiltreiber installiert ist (diese Vorgehensweise wird bei

reinen BIOS-INT14-Applikationen nicht empfohlen). Man kann nun mit

dem Rechner weiterarbeiten. Sobald ein Modemserver frei wird, erscheint

wieder eine Meldung:

Verbunden mit Modemserver          (ENTER)

Der Modemserver wird vom Queuemanager als "reserviert" markiert. Der

Benutzer hat jetzt 1,5 Minuten Zeit, seine Anwendung zu starten

und den Modemserver in Anspruch zu nehmen. Reagiert er nicht rechtzeitig,

wird der Modemserver nach Ablauf dieser Zeit wieder freigegeben.

2.  Wird im Vordergrund gewartet, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung

Warte auf freien Modemserver...    (ESC)

Der Rechner kann w�hrend dessen nicht f�r andere Aufgaben verwendet werden.

Unter Windows gestaltet sich der Vorgang entsprechend, jedoch wird w�hrend

der Wartezeit lediglich die Applikation angehalten. Man kann im Sinne des

Multitasking mit dem Rechner weiterarbeiten.

6   Der Monitor

~~~~~~~~~~~~~~~

Der Monitor (STMON.EXE) gibt Ihnen einen �berblick �ber die im Netzwerk

installierten Modemserver. Sie k�nnen damit die Vorg�nge �berwachen.

Der Monitor wird durch aufrufen von

STMON

gestartet. Da STMON lediglich die Informationen der "Trackers" (STMGR.COM)

darstellt, ist er auf diesen angewiesen. Wenn STMGR nicht bereits im

Speicher ist, wird dieser automatisch vom Monitor nachgeladen.

Dazu mu� sich aber STMGR.COM entweder

�   im gleichen Verzeichnis, wie STMON.EXE,

oder

�   im DOS-Pfad

befinden.

Achtung! Der Monitor sollte nicht im DOS-Fenster von Windows

gestartet werden!

Der Monitor zeigt auf dem Bildschirm Zehn Felder an, in denen jeweils

Informationen �ber einen einzelnen Modemserver dargestellt werden.

Bedeutungen der Felder:

�   Netzwerkadresse - die im Netzwerk einmalige Adresse, die von der

Netzwerkkarte vorgegeben ist. Um hier einen besseren �berblick zu

bekommen, kann eine Datei namens NODES.LST erstellet werden, in der

diesen Netzwerk-Adressen Namen zugeteilt werden k�nnen. Ein Beispiel

f�r eine Solche Datei:

924e32a Venus

80ca23e5 Hannah

...weist den beiden Netzwerkadressen die Namen Venus bzw. Hannah zu, die

dann im Monitor anstelle der kryptischen Adressen angezeigt werden.

�   Bediente Schnittstelle - die serielle Schnittstelle, die der

Modemserver bedient bzw. "CAPI", wenn es sich um einen ISDN-Server

handelt.

�   Status - Zustand des Modemservers.

M�gliche Zust�nde:

-Frei                Der Modemserver ist im Moment verf�gbar.

-Bed.  <Client>.     Bedeutet, da� der entsprechende Modemserver

momentan den Client <Client> bedient.

-Res.  <Client>.     Bedeutet, da� der entsprechende Modemserver

momentan f�r den Client <Client> reserviert ist.

-Lokal in Gebrauch   Der Modemserver wird gerade im "/C"-Modus lokal

verwendet (z.B. ein Anrufer in der Mailbox).

�   gesendete/empfangene Bytes - die Anzahl der Bytes, die in der aktuellen

Sitzung �bertragen wurden. Dieser Wert bleibt nach Ende der Sitzung bis

zum Beginn einer neuen bestehen.

�   Kennung - die Kennung des Modemservers (/Nx).

�   verbunden mit - Wenn eine Nummer angew�hlt wurde, wird sie hier

angezeigt, sobald ein Carrier Detect (DCD) registriert wird.

7   Programme, die den INT 14 (BIOS) verwenden

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Fossiltreiber ist als eine Art Erweiterung des BIOS-INT 14-Interrupts zu

verstehen. Stomper erwartet jedoch von der verwendeten Software, da� sie

zumindest den Fossiltreiber initialisiert (das ist bei den BIOS-Routinen

nicht erforderlich).

F�r Programme, die nur den INT 14 verwenden (also diese Initialisierung

nicht vornehmen), mu� NETFOS mit Parameter /I aufgerufen werden.

Stomper schaltet bei reinen INT14-Applikationen die Datenflu�kontrolle

immer fest auf RTS/CTS.

Etwa 20 Sekunden nach Beendigung eines "INT-14-Programmes" wird der

Modemserver freigegeben.

Wenn Sie eine Faxsoftware verwenden, die den INT 14 zur Kommunikation

verwendet, ist es unbedingt erforderlich, Stomper auf eine entsprechende

Bps-Rate zu fixieren. Welche Bps-Rate ideal ist, h�ngt vom verwendeten

Modem ab.

Heute �bliche Modems �bertragen Faxe mit bis zu 14400 Bps bzw. 19200 Bps

auf der Telefonleitung. In diesem Fall mu� die Bps-Rate auf

mindestens 19200 Bps fixiert werden.

Die meisten Ger�te arbeiten im Fax-Betrieb auch mit h�heren Raten, wie

z.B. 57600 Bps.

F�r Modems mit einer max. Fax-�bertragungsgeschwindigkeit von 9600 Bps

sollte Stomper auf 9600 Bps fixiert werden (siehe hierzu den

Parameter /L).

8   Stomper und Windows for Workgroups / Windows 95

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Echte" Windows 95-Treiber werden voraussichtlich ab Ende '95 verf�gbar

sein.

In der Regel werden die Netzwerktreiber erst mit dem Start von WfW bzw.

Windows 95 geladen. Daher k�nnen STOMPER.COM, NETFOS.COM, STMGR.COM,

STISDN.COM und NFCAPI.COM nicht in der AUTOEXEC.BAT geladen werden.

Arbeiten Sie in einem Netware-Netzwerk und Sie laden die Netzwerk-Treiber

bereits beim Systemstart, k�nnen Sie dieses Kapitel auslassen.

Erstellen Sie im Windows-Verzeichnis die Datei WINSTART.BAT z.B.:

-----------------------------------

NETFOS /P1

-----------------------------------

Die Datei WINSTART.BAT wird von Windows automatisch ausgef�hrt, wenn

Windows bereits alle Systemtreiber geladen hat.

STCOMM.DRV wird wie unter Windows 3.1 geladen.

Beachten Sie, da� unter Windows 95 derzeit von Stomper nur

16-Bit-Anwendungen unterst�tzt werden!

8.1 Microsoft Network

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nehmen Sie folgende Einstellungen f�r das Netzwerk-Setup vor:

Standardprotokoll: NetBEUI

NCBS=255

NetHeapSize=20

8.2 Novell Network

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nehmen Sie folgende Einstellungen f�r das Netzwerk-Setup vor:

Standardprotokoll: IPX/SPX

SPX Connections = 60

9   Installation auf dem Netware Fileserver

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kopieren Sie STMGR.NLM und STOMPER.NLM am besten in das Verzeichnis

SYS:SYSTEM.

Um STMGR.NLM auf dem Fileserver zu installieren, geben Sie an der Console

load STMGR

ein.

Um einen Modemserver zu installieren, m�ssen Sie vorher einen AIO-

Kommunikationstreiber installieren. Diese AIO-Treiber k�nnen Sie zum

Beispiel von Compuserve bekommen: GO NOVLIB.

Von unserer Supportmailbox k�nnen Sie ebenfalls einige g�ngige AIO-Treiber

runterladen.

Allen Kommunikationstreibern ist gemeinsam, da� Sie AIO.NLM ben�tigen. Ein

Treiber f�r die serielle Schnittstelle ist z.B. AIOCOMX.NLM. Weiter gibt es

Treiber f�r Hostess, Digiboard uvm.

�   Beim laden von AIOCOMX sollte nach M�glichkeit auf die Angabe

von "node=..." verzichtet werden

�   Es sollte AIOCOMX >= 2.11 eingesetzt werden, da dieses den

Parameter "maxrate" kennt.

Empfohlen wird der Aufruf:

load aiocomx [...] maxrate=115200

WICHTIG!!!!

Es kann leicht ein �u�ert fataler Fehler passieren, wenn man versucht

AIOCOMX auf einem Port zu installieren, dessen IRQ bereits belegt ist.

In der Regel ist eine zerst�rte Festplatten-FAT die Folge!

Sollten Sie z.B. versuchen AIOCOMX f�r COM2 zu installieren, Ihre Netzwerk-

karte benutzt aber den hierf�r ben�tigten IRQ3, dann wird das Novell-

Betriebssystem Sie folgerichtig nach einem alternativen IRQ fragen. Leider

wird dabei als Vorgabe der IRQ2 angeboten. Best�tigt man voreilig diese

Einstellung, ist der Platteninhalt in Gefahr.

STOMPER.NLM bzw. STMGR.NLM haben die gleichen Parameter wie ihre

DOS-Varianten. Ausnahmen:

�   Bei STOMPER.NLM entfallen: /U, /F, /Q, /B, /C und /Z

Der Parameter /P hat ein etwas anderes Format:

/P<Hardwaretype>,<Boardnumber>,<Portnumber>

Die entsprechenden Werte werden beim Installieren des AIO-Treibers

angezeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was anzugeben ist, starten

Sie Stomper, ohne den Parameter /P anzugeben. Stomper wird Ihnen dann die

installierten kommunikationstreiber zur Auswahl anbieten und anschlie�

end die komplette Kommandozeile anzeigen, die Sie k�nftig angeben

sollten.

Sie k�nnen mehrere Modemserver installieren (sofern Sie eine Lizenz f�r

mehrere Modemserver erworben haben), indem Sie Stomper mehrfach laden.

Mit

unload stomper

Entfernen Sie ALLE Modemserver, die auf dem Fileserver installiert sind.

Achtung!!

�   Netware 3.x - 4.x haben einen Fehler im SPX-Protokoll. Dieser Fehler

wird von Stomper so weit wie m�glich ber�cksichtigt. Es ist jedoch

nicht auszuschlie�en, da� schwere Probleme auftreten.

Es sei daher angeraten, vorbeugend eine Fehlerkorrektur von Novell zu

installieren:

PATCHMAN.NLM

SPXDDFIX.NLM

SPXFIX2.NLM

Diese 3 Module sind im Archiv STRTL3.EXE oder h�her enthalten, da� von

Compuserve NOVLIB oder von unserer Support Mailbox kostenlos runtergeladen

werden kann.

�   Wenn AIO.NLM, STOMPER.NLM und STMGR.NLM nicht geladen werden k�nnen,

und Sie erhalten z.B. die Meldung

"Public symbol IsColorMonitor not found",

dann haben Sie eine veraltete Version des Moduls CLIB.NLM (von

Netware 3.11).

Installieren Sie eine aktuellere Version, wie sie im Archiv LIBUP4.EXE

(oder h�her) enthalten ist (Compuserve NOVLIB oder unsere Support Mailbox)

10   Zugriffsrechte vergeben

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STMGR.NLM bietet die M�glichkeit, einzelne Benutzer, Stationen und/oder

Netzwerksegmente vom Zugriff auf alle oder bestimmte Modemserver

auszuschlie�en.

Dieser Mechanismus wird aktiviert, wenn Sie im Verzeichnis, in dem sich

STMGR.NLM befindet, eine Datei namens QMREST.LST erstellen (die Aktivierung

erfolgt beim Start von STMGR). Ist diese Datei nicht vorhanden, gibt es

keine Zugriffsbesch�nkungen.

Eine Solche Datei k�nnte z.B. so aussehen:

[stations]

928485

80A23E42       12Q

[nets]

1000002

1000003        1

[names]

supervisor

Peter       24

Generell gilt:

�   Es gibt 3 Abschnitte: [stations], [nets] und [names]

�   Es k�nnen einzelne oder alle Abschnitte weggelassen werden. F�r den

entsprechenden Abschnitt werden dann keine Restriktionen aktiv.

�   Wenn ein Abschnitt vorhanden ist, werden darin Objekte

(Stationsadressen, Benutzernamen oder Netzwerkadressen) definiert,

die Zugriff auf Modemserver erhalten sollen. Alle nicht aufgef�hrten

Objekte haben keinen Zugriff.

�   Wird in einer Zeile nur das Objekt aufgef�hrt, erh�lt es Zugriff auf

alle Modemserver. Wenn Sie zus�tzlich, durch Leerzeichen oder

Tabulatoren von der Objektbezeichnung getrennt, eine Liste von

Modemserver-Kennungen angeben, erh�lt das Objekt nur Zugriff auf die

angegebenen Modemserver.

�   Es gilt eine und-Verkn�pfung, d.h. der Anwender mu� sich durch Station,

Netzwerk und Benutzernamen f�r den Zugriff qualifizieren (sofern

jeweilige Beschr�nkungen gelten).

ANHANG A - Welche Programme sind geeignet?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Windows Programme, die die von Windows zur Verf�gung gestellten

Funktionen (API) zur Schnittstellen-Verwendung ansprechen, sind geeignet.

DOS:

Bei weitem nicht jedes Terminalprogramm unterst�tzt einen Fossiltreiber.

Ein Beispiel f�r eines mit FOSSIL-Unterst�tzung, ist Telemate

(Unter Optionen/Terminal kann man FOSSIL w�hlen).

Bei Telemate beachten: um mit der Dial-Liste zu arbeiten, mu� f�r jeden

Eintrag extra der Fossiltreiber gew�hlt werden.

Um in Telemate die Fossil-Unterst�tzung zu w�hlen, mu� zun�chst die

�bertragungsrate auf maximal 38400bps eingestellt werden. Sonst wird

die Einstellung Fossil ignoriert!

FrontDoor (ein Mailersystem) und RemoteAccess (ein Mailboxsystem) arbeiten

ohne Probleme mit Stomper.

Kurze Liste von Programmen, die mit Stomper getestet wurden:

Name       Betriebssyst.  Bemerkungen

------------------------------------------------------------------

Telemate   DOS            Sehr umfangreich und komfortabel.

FX-Term    DOS            Grafische Oberfl�che, beherrscht RoboBoard.

Extrem einfache Handhabung. Arbeitet ohne

Einschr�nkung mit Stomper zusammen.

Freeware.

Terminate  DOS            �u�erst umfangreich (�hnlich Telemate).

IEMSI-Unterst�tzung.

XBTX       DOS            Sehr handliche BTX-Software.

Dos/CIS    DOS            Compuserve Information Manager.

Terminal   Windows        Das Terminalprogramm, das im Windows-

Lieferumfang enthalten ist.

GoCIS      Windows        Offline Compuservenavigator

NavCIS     Windows        Offline Compuservenavigator

WinCIS     Windows        Compuserve Information Manager.

PowerCom   Windows        Terminalprogramm

Telix for  Windows        Sehr umfangreiches und

Windows                   komfortables Terminalprogramm

Transend   DOS/Windows    Terminal/Fax/BTX

Remote     DOS            Mailbox-Software

Access

Frontdoor  DOS            Fido-Mailer

Binkley    DOS            Fido-Mailer

Crosspoint DOS            Fido / Z-Netz / UUCP - Pointsystem

Winfax     Windows        Faxsoftware

Bitfax     Windows        Faxsoftware

Unicom     Windows        Recht komfortables Terminalprogramm

Dialog     DOS            Deutschsprachiges Terminalprogramm

FaxEdit    DOS            Komfortable, deutsche Faxsoftware

(empfehlung)

Viele dieser Programme k�nnen von unserer Mailbox als Shareware

runtergeladen werden (siehe Ende dieser Dokumentation).

Anhang B NETINFO.EXE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dies ist ein kleines diagnostisches Tool, da� dem Paket beigef�gt ist. Es

gibt einige Informationen �ber die Netzwerkumgebung aus, die von Netbios

(nicht IPX!) gemeldet wird, z.B.:

Permanent Name:        0000C0039A7    ;Netzwerkadr.

Jumper:                         40

POST-Result:                    00

Version:                        0.1

Minutes up:                     0

Number of CRC errors:           0

Number of alignement errors:    0

Number of collisions:           0

Number of aborts:               1

Number of transmitted packets:  6

Number of received packets:     10

Number of retransmits:          4

Number of out-of-buffer-counts: 0

Free NCBs:                      10

Max. NCBs:                      12

Active sessions:                1

Max. sessions:                  32

Max. packet size:               1024

Names:                          1

NFOSMPX1                        0

Achtung! Es ist nur sinnvoll, dieses Tool aufzurufen, wenn Netbios

tats�chlich installiert ist. Wenn nicht, werden keine sinnvollen Angaben

angezeigt!

F�r IPX haben diese Angaben keine Bedeutung.

Anhang C Tips

~~~~~~~~~~~~~

1   Telemate

Um in Telemate die FOSSIL-Einstellung korrekt vorzunehmen, m�ssen Sie

darauf achten, da� Sie eine �bertragungsrate von max. 38400 bps w�hlen.

Ist ein h�herer Wert eingestellt, stellt Telemate, ohne einen Hinweis zu

geben, auf direkte Verbindung um.

In manchen F�llen hilft auch das nicht weiter. Der sicherste weg ist dann,

die Datei TM.CFG von Hand zu editieren. �ndern Sie

Connection=Modem

in

Connection=Fossil

und achten Sie darauf, da� die Angabe Port=...  stimmt.

Weiterhin ist zu beachten, da� f�r jeden Eintrag in der Dial-Liste

zus�tzlich FOSSIL gew�hlt werden mu�.

2   Terminate

Terminate erwartet bei der Ersteinrichtung eines FOSSIL-Treibers, da� er

auf COM1 verf�gbar ist. Das ist im Falle von Stomper nat�rlich nicht immer

der Fall (wenn Sie z.B. NETFOS /P2 laden). An dieser Stelle ist die

FOSSIL-Unterst�tzung von Terminate fehlerhaft;

Rechner-Abst�rze sind zu erwarten.

Abhilfe:

Wenn Sie Stomper auf COM1 betreiben wollen, ist nichts weiter zu

ber�cksichtigen. Anderenfalls sollten Sie zur Erstinstallation einen

gew�hnlichen FOSSIL-Treiber (z.B. BNU) laden, um die Einstellungen

vorzunehmen. Wenn der FOSSIL-Treiber in Terminate korrekt eingerichtet ist,

k�nnen Sie normal mit Stomper arbeiten, der andere FOSSIL-Treiber wird dann

nicht mehr ben�tigt.

Alternativ k�nnen Sie auch bei der Erstinstallation Netfos zus�tzlich

auf COM1 installieren:

NETFOS /P1() /P2()

3   Telix For Windows

In fr�hen TfW-Versionen war ein Fehler in der FOSSIL-Unterst�tzung.

Verwenden Sie diese nicht, sondern w�hlen Sie die "Normale" Schnittstelle

COMx, sofern STCOMM.DRV geladen ist.

Allgemein gilt: Windows-Programme nie auf FOSSIL aufsetzen lassen, sofern

sie auch mit STCOMM.DRV arbeiten!

4   Crosspoint

Sollte Crosspoint nicht korrekt mit Stomper zusammenarbeiten, ist ggf.

NETFOS mit der Option /I zu laden. Die FOSSIL-Unterst�tzung von Crosspoint

ist stellenweise etwas unsauber.

5   pcAnywhere

Achten Sie unbedingt darauf, da� bei der Einstellung "INT14" maximal

9600 bps als �bertragungsgeschwindigkeit gew�hlt werden.

Diese Maximalgeschwindigkeit kann durch Verwendung von STOMPER /L erh�ht

werden.

6   CFOS

Es gibt 2 M�glichkeiten, einen ISDN-Server mit CFOS einzurichten:

1.  CFOS auf dem Modemserver.

Die Treiber werden in der Reihenfolge

CAPI

CFOS

STOMPERF

geladen. Auf diese Weise k�nnen Sie von den Clients nur �ber die

FOSSIL-Schnittstelle (NETFOS) auf das ISDN zugreifen; Programme,

die auf das CAPI zugreifen, ben�tigen STISDN/NFCAPI

2.  CFOS jeweils auf dem Client-Rechner.

Auf dem Modemserver laden Sie

CAPI

STISDN [...]

Auf den Clients

NFCAPI [...]

CFOS [...]

Diese Methode hat den Nachteil, da� der ISDN-Server bereits von der

Station belegt wird, sobald CFOS geladen wird (entgegen der 1. Methode,

wo der ISDN-Server erst aktiv wird, wenn eine Anwendung tats�chlich auf

NETFOS zugreift).

Es wird empfohlen, CFOS mit den Parametern

/w3 /jr

zu laden.

Anhang D Problembehebung

----------------------------------------------------------------------

- Problem -

Es wird gemeldet: SPX nicht installiert oder zu wenig SPX-Connections

- m�gliche Ursachen -

1.   Sie haben tats�chlich keinen SPX-Treiber installiert

2.   Sie haben IPXODI /A geladen. /A schaltet die SPX-Unterst�tzung ab

3.   Es sind zu wenig SPX-Connections frei. Stomper erwartet mind. 6 freie

- Behebung / Erkl�rung -

1.   Installieren Sie einen IPX/SPX-Treiber oder arbeiten Sie mit Netbios

2.   Lassen Sie unter allen Umst�nden die Option /A bei IPXODI weg.

3.   F�gen Sie in der Datei SHELL.CFG (ggf. erstellen) die Zeile

SPX connections=60

ein. Wenn Sie neuere Versionen von IPXODI verwenden, kann diese Zeile

auch in der Datei NET.CFG stehen.

----------------------------------------------------------------------

- Problem -

Das Terminalprogramm reagiert nicht beim Aufruf - keine Zeichen werden

�bertragen

- m�gliche Ursachen -

1.   Das Terminalprogramm greift m�glicherweise direkt auf die Hardware zu.

2.   Das Terminalprogramm ist auf INT14-Betrieb gestellt, aber der Parameter

/I wurde bei NETFOS nicht angegeben

3.   Die falsche Schnittstelle wird angesprochen.

- Behebung / Erkl�rung -

1.   Wenn es im Terminalprogramm vorgesehen ist, auf Fossil oder INT14-

Unterst�tzung umschalten. Sollte das Programm diese M�glichkeit nicht

bieten, ist eine Umleitung nicht m�glich.

2.   NETFOS bei INT14-Betrieb unbedingt mit /I aufrufen.

3.   Die Schnittstelle am Terminalprogramm einstellen, die in der

Kommandozeile von NETFOS angegeben wurde (z.B. COM2 f�r /P2)

----------------------------------------------------------------------

- Problem -

Es treten �bertragungsfehler auf

- m�gliche Ursachen -

1.   Es wird keine gepufferte Schnittstelle (FIFO/16550) eingesetzt.

2.   kein Handshake eingestellt

- Behebung / Erkl�rung -

1.   Stomper ist mehr als die meisten anderen Programme bei hohen �ber-

tragungsraten auf gepufferte Schnittstellenbausteine angewiesen, da im

Betrieb neben der Schnittstelle auch Hardwareinterrupts der

Netzwerksoftware zu bew�ltigen sind. Durch den Einsatz z.B. eines 16550-

UARTs (kosten ca. 20-50 DM) werden die Anforderungen an die

Rechenleistung drastisch reduziert.

2.   In der Regel ist es notwendig, am Terminal ein Handshakeprotokoll

einzustellen. Normalerweise sollte RTS/CTS-Hardwarehandshake verwendet

werden, um z.B. dem Modem zu erm�glichen, der Software mitzuteilen,

wenn es gerade keine weiteren Zeichen mehr entgegennehmen kann.

----------------------------------------------------------------------

- Problem -

Stomper st�rzt im kooperativen Modus ab.

- m�gliche Ursachen -

Stomper wurde in den hohen speicherbereich geladen.

- Behebung / Erkl�rung -

Stomper kann im kooperativen Modus nicht einwandfrei arbeiten, wenn er

in einen UMB geladen wurde (siehe Kapitel "kooperativer Modus")

----------------------------------------------------------------------

- Problem -

Unter DOS funktioniert es, nicht aber unter Windows

- m�gliche Ursachen -

1.   der Treiber STCOMM.DRV wurde m�glicherweise nicht oder nicht korrekt

installiert

2.   Das verwendete Terminalprogramm verwendet m�glicherweise nicht den

Windows-Treiber, sondern spricht die Hardware direkt an.

3.   der DOS-Treiber NETFOS wurde nicht geladen.

- Behebung / Erkl�rung -

1.   Es mu� sichergestellt werden, da� die Zeile comm.drv=stcomm.drv

im [Boot]-Abschnitt der Datei SYSTEM.INI vorhanden ist. Au�erdem darf

eine Zeile mit

comm.drv=

nicht mehr und nicht weniger als genau 1 Mal in der Datei vorhanden

sein.

2.   Sehen Sie dazu bitte in das Handbuch der jeweiligen Software.

Um zu pr�fen, ob die Windows-Installation grunds�tzlich erfolgreich

war, probieren Sie es zun�chst mit dem Terminal-programm, das

Bestandteil von Windows ist.

3.   STCOMM.DRV ben�tigt zum Umleiten der Schnittstellendienste den Netzwerk-

Fossiltreiber.

----------------------------------------------------------------------

- Problem -

Faxe werden nicht korrekt verschickt

- m�gliche Ursachen -

1.   Sie verwenden eine DOS-Software zum verschicken der Faxe, die nur den

INT14-Betrieb erlaubt (z.B. Transend).

2.   Faxe werden im Normalfall mit XON/XOFF-Handshake verschickt. Das

f�hrt manchmal zu Problemen

- Behebung / Erkl�rung -

1.   Da Stomper f�r den INT-14 Betrieb lediglich RTS/CTS-Handshaking

einschalten kann und der Faxbetrieb im Regelfall ein XON/XOFF-Handshake

verlangt, mu� das Modem so eingerichtet werden, da� es in jedem Fall

auch im Fax-Betrieb Hardwarehandshakes unterst�tzt.

Durch die f�r die Netzwerk-Umleitung ben�tigten Puffer ist der reine

XON/XOFF-Handshake von der Software zu tr�ge.

Da au�erdem im BIOS-INT-14 keine Bps-Raten gr��er als 9600 vorgesehen

sind, die FAX-�bertragung aber mindestens 19200 bps erfordert, mu�

Stomper zu diesem Zweck die entsprechende Bps-Rate "fixieren". Geben

Sie hierzu den Parameter /L19200 (oder bei 9600Bps-Fax ggf. /L9600) an.

2.   Verwenden Sie Stomper mit dem Parameter /R.

Anhang E Performance

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Modemserver kann bis zu ca. 17000 Bytes/Sekunde �bertragen. Dieser

Grenze wird allenfalls erreicht, wenn Sie �ber CFOS/STOMPERF

Channel-Bundeling betreiben.

Der ISDN-Server bew�ltigt bis zu 34000 Bytes/Sekunde, was in etwa 4

geb�ndelten Kan�len entspricht.

Anhang F Was ist ein FOSSIL-Treiber?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Es gibt verschiedene M�glichkeiten f�r ein DOS-Programm, die Seriellen

Schnittstellen des PC anzusprechen:

Da gibt es die Hardware-Nahe Methode, direkt mit den Schnittstellen-

Bausteinen zu kommunizieren. Diese Variante wird sehr h�ufig verwendet, da

sie schnell und f�r den Anwender des Programmes unkompliziert ist (er mu�

sich keine Gedanken darum machen, was z.B. ein Fossiltreiber ist und wie

man ihn l�dt).

"Anst�ndige " Programme verwenden die vom BIOS des Computers

bereitgestellten Funktionen (INT 14), deren es genau 4 gibt:

Setzen der Baudrate, Senden eines Zeichens, Empfangen eines Zeichens und

Abfrage des Schnittstellen-Status. Diese Methode hat den Vorteil,

Hardwareunabh�ngig zu sein (nur das BIOS mu� wissen, wie nun wirklich mit

den Schnittstellen auf der Hardwareseite umgegangen werden mu� - der

Programmierer mu� sich darum nicht k�mmern). Gro�er und entscheidender

Nachteil: Das BIOS l��t unter DOS maximal 9600 bps zu, was heute

weitgehend �berholt ist. Au�erdem sind diese BIOS-Routinen im allgemeinen

recht langsam.

Als letzte M�glichkeit gibt es dann den FOSSIL-Treiber, der die Vorteile

der beiden anderen L�sungen vereint - Geschwindigkeit und

Hardwareunabh�ngigkeit - und dabei lediglich dem Anwender eine Installation

abverlangt.

Der Fossil-Treiber bietet als Zusatz zu den Funktionen des BIOS (er

emuliert sozusagen weiterhin die Schnittstellen-Funktionen des BIOS) eine

gepufferte Schnittstellenkommunikation. Die Daten, die an der Schnittstelle

ankommen, m�ssen nicht sofort vom Programm abgeholt werden, sondern sie

werden in einem mehr oder weniger gro�en Ringpuffer zwischengespeichert -

ein Programm, da� z.B. das BIOS verwendet, mu� jedes Zeichen einzeln

abholen, bevor ein weiteres eintrifft, sonst DATENVERLUST!.

Diese Daten k�nnen dann Blockweise vom Programm abgeholt und verarbeitet

werden.

Anhang G Was ist ein Netzwerk-Fossiltreiber?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den Vorteil der Hardwareunabh�ngikeit eines Programmes, durch Verwenden

eines Fossiltreibers kann man ausnutzen. Einem solchen Programm kann man

durch einen entsprechenden Treiber ein nahezu x-beliebiges digitales

Kommunikationsmittel als z.B. COM2 vorgaukeln. Dem Programm ist es egal,

wie der Treiber das macht, Hauptsache er k�mmert sich um die Datenflut.

Genau diesen Umstand nutzt Stomper. An einem im Netzwerk befindlichen

Rechner, an dem ein Modem angeschlossen ist, wird ein Modem-Server

installiert. Dieser wartet darauf, da� sich ein Netzwerkfossiltreiber

anklinkt, der dann wiederum irgendeinem Programm vormacht, es w�rde direkt

mit einer seriellen Schnittstelle kommunizieren. W�hrenddessen gehen die

Steuerinformationen und Nutzdaten �ber das Netzwerk.

ANHANG H REGISTRIEREN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diese Software ist nicht kostenlos. Es handelt sich um eine Testversion, die

Sie f�r einen angemessenen Zeitraum (30 Tage) Testen d�rfen. Anschlie�end

m�ssen sie sie lizensieren, oder sie von Ihrem Datentr�ger l�schen.

Wir haben in vielen L�ndern Vertretungen, die Ihre Bestellung aufnehmen

werden.

Um Preise und entsprechende Adressen zu erfahren, starten Sie das Programm

ORDER.EXE

Sie erhalten eine Auswahl der vertretenen L�nder.

Die Vorteile des Registrierens:

1. private Nutzung

Zu einem verh�ltnism��ig sehr geringen Preis (siehe ORDER.EXE)

erhalten Sie eine Lizenz zur unbegrenzten Nutzung von Stomper.

Au�erdem enf�llt der Sharewarehinweis, der gelegentlich angezeigt

wird.

2. kommerzielle Nutzung

Hier gilt das gleiche, wie bei der privaten Nutzung.

Au�erdem:

-       Warteschlangenverwaltung. Sollten alle Modemserver im

Netzwerk besetzt sein, kann der Benutzer sich in die Warte-

schlange einreihen lassen. Er bekommt automatisch den

n�chsten freien Modemserver zugeteilt. Dabei kann er unter DOS

wahlweise mit seinem Rechner weiter arbeiten oder im Vorder-

grund warten. Unter Windows kann im Sinne des Multitasking

ohnehin mit dem Rechner weitergearbeitet werden, w�hrend die

Applikation auf einen freien Modemserver wartet.

-       Die kommerzielle Version unterst�tzt bereits in der

Basisversion 2 Modemserver

Anhang I Support

~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Firma Pflug Datentechnik kann folgenderma�en erreicht werden:

Telefon          07156-939004

Fax.             07156-939005

e-mail           100340.1047@compuserve.com

Compuserve       Pflug Datentechnik 100340,1047

Fido             2:246/1009        (bitte nur per Crashmail!)

Gernet           21:492/1418

Mailbox.         07156-939006

�ffentliche Supportforen:

Compuserve    GO PCCOM - Abschnitt "Comm Utilities"

FIDO          NOVELL.GER, LAN.GER, NOVELL, LAN

Diese Foren werden von uns regelm��ig nach Stomper-Anfragen durchsucht.

Aktuelle Versionen sowie diverse Shareware/PD-Software k�nnen von unserer

Mailbox runtergeladen werden.

Registrierung - siehe vorangehendes Kapitel