�����������������������������������������������������������������������������Ŀ

� �����������            ��     ����������� ������ ������ ���   ������ ������ �

� ���  ��  �� ������ ������     ���  ��  �� ������ ������ ����� ������ ��� �� �

� ���  ��  �� ������ ������     ���  ��  �� ������ ������ ����� ������ ���    �

�                                                                             �

�      |                        - VERSION 2.1 -                        |      �

�    �����                                                           �����    �

�      |        (c) 1993, 1995 Freddy VETELE & Fabrice COUTEAU         |      �

�������������������������������������������������������������������������������

___  __   ____  ____  __  _  __   ___

(_   /  ) / / / / / / /_|  / /__) /__

___) (__/ / / / / / / /  | / /  \ /__

___________________________________________________________

/                                                           )\

/     I. Introduction                                       / /

/    II. Caract�ristiques                                   / /

/   III. Description du programme (mode interactif)         / /

/    IV. Lancement du programme avec une ligne de commande  / /

/     V. Compatibilit� et tests                             / /

/    VI. Probl�mes, causes et solutions                     / /

/   VII. Renseignements et divers                           / /

(___________________________________________________________/ /

\__________________________________________________________\/

I. Introduction �������������������������������������������������������������#

���������������ͼ

Apr�s un an de programmation et des dizaines de s�ances de d�buggage

intensif, Mod Master est de retour dans une version plus performante,

plus pratique et plus attrayante (pour les yeux et les oreilles). ;)

Configuration minimale:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Processeur 386

- 1Mo RAM

- Ecran VGA couleur

- Souris deux boutons (si votre souris a un seul bouton,

vous avez probablement un Mac ;( )

- Bien s�r, une carte sonore est conseill�e...

(le HP interne est reconnu, mais le son n'est vraiment

pas terrible !!)

II. Caract�ristiques ��������������������������������������������������������#

��������������������ͼ

Les formats de musique reconnus �������������������������������������������#

���������������������������������

# Depuis la version 2.1, Mod Master est devenu un Multi Player.

Il reconna�t un grand nombre de formats de musique venus du monde

Amiga, PC et m�me Falcon.

# Pour utiliser tous ces formats, Mod Master traduit chaque musique

dans son format interne, qui doit donc �tre tr�s complet et int�grer

toutes les caract�ristiques des diff�rents formats.

Par exemple: - la table de contr�le st�r�o (Panning) des fichiers S3M v1.2

- la table de tempo des fichiers 669

- la taille variable des pattern des fichiers DTM...

Voici la liste diff�rents formats de musique reconnus par Mod Master v2.1 :

Extension  Type  Voies   Tracker                      Remarques

---------  ----  -----   -------------------------    ------------------------

*.NST    M.K.   4      Tetra Composer

*.SD0    M.K.   4      ???                          type NoiseTracker

*.MOD    ---    4      NoiseTracker

''     M.K.   4      ProTracker, SoundTracker...

''     M!K!   4              ''

''     M&K&   4              ''

''     6CHN   6      Fast Tracker 1.x

''     8CHN   8      Fast Tracker 1.x

''     10CH   10     TakeTracker,Fast Tracker 2.x

''     12CH   12             ''

''     .                     ''

''     .                     ''

''     32CH   32             ''

''     FLT4   4      Startrekker

''     RASP   4      Startrekker

''     FLT8   8      Startrekker

''     OCTA   8      Octalyzer

''     CD81   8      Octalyser                    Atari STe et Falcon

''     FA04   4      Digital Tracker F030

''     FA08   8      Digital Tracker F030

*.WOW           8      Mod's Grave

*.669    'if'   8      Composer 669

''     'JN'   8      UNIS669                      669 �tendu

*.STM           4      Scream Tracker 2.x

*.S3M           2..16  Scream Tracker 3.x           16 voies digitales+9 FM

*.MTM           4..32  MultiTracker 1.x

*.DTM           4..32  Digital Tracker F030

# Remarque:

Le format DTM invent� par MC JEE/KAMIKAZES est tr�s en vogue dans le

monde Falcon et Mod Master est, � ma connaissance, le seul programme

sur PC qui le supporte. *8-)

Vous trouverez des fichiers DTM sur Internet, � l'adresse suivante:

ftp.cnam.fr     (dans le r�pertoire Atari)

Il manque encore des formats tels que ULT, FAR, OKT, AMF ou OctaMed.

Ils sont beaucoup moins r�pandus que les autres, cependant certains

d'entre eux vont bient�t �tre impl�ment�s. (ULT et OctaMed)

Les effets (ou commandes) �������������������������������������������������#

���������������������������

# Presque tous ces formats utilisent les effets du standard Amiga

Protracker (sauf les fichiers 669 qui g�rent tr�s peu d'effets).

# Ces effets ont tous �t� impl�ment�s (sauf Set Filter et FunkIt

qui font appel � la partie mat�rielle de l'Amiga !).

# Les autres formats ont apport� quelques effets suppl�mentaires comme

Set Global Volume, Extra Fine Portamento (S3M) ou Set Panning...

# Remarque:

La commande Set Panning est particuli�re car elle a �t� ajout�e au

format MOD par Otto Chrons pour Dual Module Player (c'est la commande

n�8 qui �tait libre dans le format d'origine).

D'autres personnes ont repris cette id�e mais en modifiant la commande,

on peut donc trouver des Set Panning avec une plage de variation de

0 � 128 et d'autres avec une plage de variation de 0 � 16 (commandes

adapt�es � la Gravis UltraSound).

Dans les modules S3M, la variation du panning est 0-16.

Mod Master g�re une plage de variation de 0 � 128, ce qui englobe

les deux cas rencontr�s (� quand le vrai standard ?). ;)

III. Description du programme (mode interactif) �����������������������������#

�����������������������������������������������ͼ

L'interface de Mod Master se compose de trois parties:

- l'�cran principal pour les r�glages et le choix des modules

- l'�cran en mode texte pendant l'�coute

- l'�cran en mode graphique pendant l'�coute

R�glages et choix des modules ���������������������������������������������#

�������������������������������

Cette interface est intuitive et tr�s simple d'utilisation:

# sur la gauche, l'ascenseur permet de choisir un module seul (avec

la touche #�� ou le bouton gauche de la souris) ou de s�lectionner

une liste de modules pour constituer un programme (touche Espace ou

bouton droit de la souris). Vous pouvez d�placer le s�lecteur de

fichier avec les touches ##, Page##, D�but, Fin, Ctrl+Page## ou avec

la souris.

Touches sp�ciales

~~~~~~~~~~~~~~~~~

�  F1 �������������� Affiche une page d'aide

�  #� �# ����������� Cherche le module pr�c�dent/suivant du programme

�  Shift+<A..Z> ���� Cherche un module par son initiale

�  - + ������������� Diminue/Augmente le volume du module s�lectionn�

�  #�Del ����������� Affecte le volume par d�faut au module s�lectionn�

�  Ctrl+#�� �������� Affecte le volume par d�faut � tous les modules

�  Tab ������������� Commute l'affichage des informations du module

�  Suppr ����������� Supprime le module s�lectionn� du disque

�  Alt+<A..Z> ������ Change de lecteur

�  Ctrl+V ���������� Effectue un calcul de pourcentage machine

�  Ctrl+S ���������� Sauvegarde les premi�res secondes du module dans

�                    le fichier MMSON.S (en Mono seulement!)

# sur la droite, quelques boutons...

________

� Sortie �

���������

Affiche une fen�tre dans laquelle vous pouvez choisir la sortie

sonore que vous souhaitez, dans la liste suivante:

# Haut-parleur interne (arg!)

# Convertisseur num�rique-analogique sur port LPT1 ou LPT2

# Sound Blaster

# Sound Blaster Pro

# Sound Master (compatible Adlib)

# Disney Sound Source sur port LPT1 ou LPT2

# Gravis UltraSound

En fonction de la sortie choisie, une fen�tre secondaire appara�t

� droite, qui contient des informations et r�glages sp�cifiques:

Fr�quence  (toutes sorties sauf Gravis UltraSound)

~~~~~~~~~

5000 Hz � 45400 Hz. Ajustez-la selon la sortie sonore choisie,

(22700 Hz maximum pour SB Pro en st�r�o), la puissance de votre

PC et le nombre de voies du module (jusqu'� 32).

/ Pour le haut-parleur interne, il est d�conseill� de

Attention <  r�gler la fr�quence au-del� de 20 kHz... Mais qui

\ �coute encore des musiques sur le haut-parleur ?! |D

Canal DMA, interruption mat�rielle IRQ  (SB, SB Pro)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vous pouvez choisir le num�ro de canal DMA parmi 0,1,3.

Les num�ros d'IRQ disponibles sont 2,5,7 (et 10 pour SB Pro).

/ Ces valeurs sont auto-d�tect�es au lancement de Mod Master

NOTE <  si la variable d'environnement BLASTER est trouv�e.

\ (d�clar�e dans le fichier AUTOEXEC.BAT)

Mode DMA continu -DC-  (SB, SB Pro)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ce mode de transfert de donn�es autorise un son de qualit� bien

sup�rieure � celle obtenue avec le mode de transfert normal, et

consomme moins de temps machine. Il fonctionne avec la plupart

des cartes 100% compatibles Sound Blaster, mais vous devrez

le d�sactiver sur certains clones.

Num�ro de version V x.x  (SB, SB Pro en mode SB)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Normalement, il est auto-d�tect� et correspond bien � celui de

votre carte, mais il se peut que le num�ro de version soit

erron� avec certains clones (probl�mes de compatibilit�); vous

pouvez alors le changer (sauf SB Pro).

Mono/St�r�o, Mixage  (SB Pro)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le mixage est autoris� uniquement en st�r�o, et offre un confort

d'�coute appr�ciable si vous �coutez la musique avec un casque

ou sur un amplificateur externe (meilleure r�partition des

canaux gauche et droit).

# Sans mixage, les voies d'un module 4 voies (par exemple)

sont r�parties comme suit:

2 voies sur le canal gauche et 2 voies sur le canal droit,

avec le m�me coefficient affect� pour chaque canal.

# Avec mixage, les 2 voies qui sont envoy�es sur le canal

gauche sont �galement envoy�es sur le canal droit, mais

avec un coefficient plus faible. Idem pour le canal droit.

Filtre, Volume gauche/droite  (SB Pro)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le filtre mat�riel r�duit le niveau des aigus.

Vous pouvez r�gler le volume mat�riel de chacun des deux canaux

gauche/droite s�par�ment (au maximum par d�faut).

Taille DRAM, Mixage  (Gravis UltraSound)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indique la capacit� de la m�moire install�e sur votre carte.

Vous pouvez r�gler lin�airement le mixage sur mono ou st�r�o

(au centre par d�faut).

_________

� Options �

����������

Volume par d�faut  (1 � 100%)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il est utile de l'augmenter pour entendre correctement les

modules � faible volume moyen.

Comme chaque �chantillon est num�ris� sur 8 bits (valeurs de 0

� 255), la technique utilis�e pour restituer 4 instruments en

m�me temps est de diviser l'amplitude de chaque instrument par

4 (avec 4 voies, on obtient des valeurs de 0 � 1023, qui se

codent donc sur 10 bits).

En fait, ce volume est le coefficient appliqu� sur chaque

�chantillon, on peut ainsi ajuster au mieux l'amplitude de

chaque instrument pour garder le maximum de pr�cision dans

les calculs. Ce coefficient est sup�rieur � 1/4, car il est

rare de trouver des modules dont le volume est proche du

maximum admissible sur 8 bits.

# Remarque: en st�r�o, le volume est automatiquement doubl�, ce

qui augmente la qualit� sonore (les calculs sont

faits sur au moins 9 bits).

/ Si le volume par d�faut est trop fort, vous entendrez

NOTE <  des 'craquements' tr�s d�sagr�ables dans le son,

\ � cause de d�passements de capacit�.

Le volume par d�faut est affect� � tous les nouveaux modules

d�tect�s dans le r�pertoire courant.

Dur�e IntroScan  (2 � 30 secondes)

~~~~~~~~~~~~~~~

Agit sur la dur�e d'�coute des premi�res secondes d'un module

avec la fonction IntroScan.

M�moire EMS, UMB

~~~~~~~~~~~~~~~~

Si vous avez install� un gestionnaire de m�moire �tendue/pagin�e

tel que EMM386, QEMM ou �quivalent, vous pouvez indiquer �

Mod Master de charger les modules en priorit� dans ces zones

de m�moire. Il est recommand� de toujours activer ces deux

options pour pouvoir �couter des modules volumineux et faire

un Shell DOS avec suffisamment de m�moire libre.

/ Lorsque Mod Master n'arrive pas � charger tous les

NOTE <  instruments d'un module, le nombre d'instruments charg�s

\ clignote dans l'�cran texte...

FineTune

~~~~~~~~

Active ou d�sactive les commandes de r�glage fin de la p�riode

(pour les fichiers MOD seulement).

Panning  "Balance"

~~~~~~~

Par d�faut, Mod Master r�alise un effet de panning s'il trouve

une commande n�8 dans la partition. Cette commande n'�tant pas

standard, il se peut que ce ne soit pas l'effet pr�vu par le

compositeur du module, d�sactivez alors cette option.

BPM  "Beats Per Minute"

~~~

C'est une commande de r�glage fin du tempo apparue dans les

modules Protracker. D�sactivez cette option pour les vieux

fichiers MOD...

Octaves MOD  (3 ou 5)

~~~~~~~~~~~

S�lectionne le nombre d'octaves pour les modules du type MOD

et d�riv�s (OCT, WOW, NST, SD0, ...). Il vaut mieux toujours

laisser cette option sur 5, pour �tre s�r d'entendre toutes

les notes de ces modules.

Economiseur d'�cran  (1 � 5 minutes)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Si cette option est active, un �conomiseur d'�cran s'affichera

n minutes apr�s le dernier appui sur une touche...

___________

� IntroScan �

������������

# Bien connue des audiophiles, cette fonction permet d'entendre les

premi�res secondes de plusieurs modules (dur�e r�glable).

# S'il n'y a pas de programme, tous les modules sont s�lectionn�s,

sinon la fonction s'applique seulement sur le programme.

# Pendant l'�coute d'un module, vous pouvez d�sactiver cette fonction

en appuyant sur 'I', ainsi vous entendrez le module enti�rement.

_________

� Shuffle �

����������

# C'est aussi une fonction classique que l'on trouve sur la plupart

des lecteurs de CD audio: elle permet de jouer al�atoirement un

programme ou la totalit� des modules.

# S'il n'y a pas de programme, tous les modules sont s�lectionn�s,

sinon la fonction s'applique seulement sur le programme.

_________

� Lecture �

����������

# Lance la lecture des modules programm�s dans l'ordre courant.

______

� Tout �

�������

# S�lectionne tous les modules du r�pertoire en tant que programme

(annule le programme pr�c�dent s'il y en avait un).

________

� Efface �

���������

# Annule le programme courant (d�s�lectionne les modules).

________

� Charge �

���������

# Charge une s�quence de modules programm�s depuis le r�pertoire

courant (annule le programme pr�c�dent s'il y en avait un).

_______

� Sauve �

��������

# Sauve le programme courant dans le r�pertoire courant.

______

� Aide �

�������

# Affiche un bref r�sum� des fonctions de l'�cran principal.

________

� Quitte �

���������

# A utiliser avec mod�ration, ce bouton quitte Mod Master !  :(

L'�cran en mode texte pendant l'�coute ������������������������������������#

����������������������������������������

# En haut, premi�re ligne:

- nom du module (�ventuellement son ordre dans un programme)

- dur�e totale (MM:SS)

- temps d'�coute (chronom�tre ou compte � rebours)

# En haut, au milieu:

- titre du module

- nombre d'instruments

- nombre de voies

- position courante / nombre de positions

- num�ro de note dans le pattern

- tempo et valeur BPM

- volume global (commande de la partition)

- volume de sortie (ajustable au clavier avec + et -)

# En haut, � gauche:

- barres de volume (pitch) pour chaque voie (4 voies simultan�ment)

# En haut, � droite:

- indicateurs de hauteur de note pour chaque voie (4 voies simult.)

# Moiti� inf�rieure:

Vous pouvez afficher soit la liste des instruments, soit la partition

pour 4 voies simultan�ment.

La partition affiche le num�ro de pattern correspondant � la position

courante, et pour chaque voie:

- le num�ro de note dans le pattern

- le num�ro de l'instrument

- la note (Fran�aise: Do R� Mi... ou Anglaise: A B C...) et l'octave

- l'effet et son param�tre

Si le module a plus de 4 voies, vous pouvez faire d�filer la partition

vers la gauche (Ctrl) et vers la droite (Alt).

# Vous pouvez afficher une page d'aide en appuyant sur F1, et permuter

les �crans texte et graphique en appuyant sur TAB.

L'�cran en mode graphique pendant l'�coute ��������������������������������#

��������������������������������������������

Hum, que dire de plus?  Non, je ne vois pas... Regardez, tout simplement!

Les commandes au clavier sont les m�mes que dans l'�cran texte.

NOTE sur le bouclage (Repeat):

� Pendant l'�coute d'un module, vous pouvez activer/d�sactiver cette

� option en appuyant sur 'R' ('Repeat' est affich� en mode texte et un

� symbole est allum� en mode graphique).

� Si le bouclage est activ�, le module boucle sur lui-m�me quand il se

� termine (la musique reprend soit au d�but, soit � une autre position

� d�pendant du module), et les sauts ('PosJmp' dans la partition) en

� avant et en arri�re sont autoris�s.

NOTE en cas de plantage (pendant l'�coute d'un module):

� Essayez d'appuyer deux fois de suite sur ESC (Echap) pour forcer le

� retour � l'interface principale. Si cela n'a aucun effet, le plantage

� est profond et vous n'avez plus qu'� presser le bouton RESET...  :(

IV. Lancement du programme avec une ligne de commande �����������������������#

�����������������������������������������������������ͼ

Les diff�rentes syntaxes sont:

MODM [options]                      Mode interactif avec menu

MODM nom_module.ext [options]       Joue le(s) module(s) sp�cifi�(s)

MODM nom_programme[.PRG] [options]  Joue le(s) programme(s) sp�cifi�(s)

o�:

<nom_module>, <nom_programme> peuvent contenir un chemin complet

et des jokers.

<ext> est l'extension du module (MOD par d�faut, S3M, MTM, 669, DTM, ...)

[options] peuvent �tre:

�   /E, /A  Lance Mod Master en Anglais

�   /F      Lance Mod Master en Fran�ais

�   /T      Affiche l'�cran en mode texte (sauf si mode interactif)

�   /G      Affiche l'�cran en mode graphique (sauf si mode interactif)

�   /R      Active la fonction Repeat

�   /I      Active la fonction IntroScan

�   /S      Active la fonction Shuffle

�   /V:xxx  D�finit le volume = xxx % (1 � 100)

Si vous avez un doute, tapez MODM ?

V. Compatibilit� et tests ���������������������������������������������������#

�������������������������ͼ

# Mod Master v2.1 a �t� test� sur les machines suivantes:

- 386 SX/20 �������� 44100 Hz sur Sound Blaster 2.0, module 8 voies

- 386 DX/40 �������� 44100 Hz sur Sound Blaster Pro, module 16 voies

- 486 SX/25 ��������   ''

- 486 DX/33 �������� 45400 Hz sur Sound Blaster Pro, module 32 voies

- 486 DX/40 ��������   ''

- 486 DX2/50 �������   ''

- 486 DX2/66 �������   ''

- Pentium 90 �������   ''

# Sorties sonores test�es:

- Haut-parleur interne (pas longtemps...)

- Convertisseur N/A sur port parall�le (celui pr�sent� plus loin)

- Sound Blaster 1.0, 2.1

- Sound Blaster Pro 2.1

- Sound Blaster 16 ASP

- Sound Galaxy NX

- Sound Galaxy NX Pro

- Sound Master Boomer

- Sound Master

- Audio Sound 16

- Melody PC

- Gravis UltraSound

VI. Probl�mes, causes et solutions ������������������������������������������#

����������������������������������ͼ

Q> Je lance la lecture d'un module et mon PC ralentit ou plante.

R> 1) (toutes sorties sauf GUS)

La fr�quence de sortie est trop �lev�e pour votre PC.

-> Diminuez la fr�quence de quelques kHz.

2) (SB, SB Pro)

Mod Master utilise la variable BLASTER pour d�terminer les num�ros

d'IRQ et de canal DMA.

-> V�rifiez que la variable d'environnement BLASTER est pr�sente et

que les num�ros d'IRQ et de canal DMA sont corrects.

Exemple: BLASTER = A220 I7 D1 T4

�  �� n� canal DMA (0,1 ou 3)

�� n� IRQ (2,5,7 ou 10)

3) (SB, SB Pro)

Votre carte n'est peut-�tre pas 100% compatible et ne reconna�t donc

pas la sortie DMA auto-initialis�e (certaines cartes sonores dites

'100% compatibles' ne reconnaissent pas ces commandes !!).

-> D�sactivez l'option DC dans le menu Options.

4) (SB v1.0)

Il se peut que Mod Master d�tecte une carte Sound Blaster 2.0 ...

-> Modifiez le num�ro de version dans le sous-menu Sortie.

��������������������������������������������������������������������������

Q> J'entends des 'craquements' pendant la lecture du module.

R> Le volume affect� � ce module est trop important.

-> R�duisez le volume par d�faut (�45% est une valeur moyenne)

ou le volume propre au module s�lectionn� avec la touche "-".

��������������������������������������������������������������������������

Q> Ma carte Gravis UltraSound n'est pas d�tect�e.

R> Mod Master analyse la variable d'environnement ULTRASND.

-> V�rifiez que cette variable est bien pr�sente.

VII. Renseignements et divers �����������������������������������������������#

�����������������������������ͼ

Qui sommes-nous ? ���������������������������������������������������������#

�������������������

# Freddy V�tel�: j'ai 21 ans, je suis �tudiant dans une �cole d'ing�nieur

en �lectronique et informatique (ESEO � Angers).

J'ai fait mes d�buts en informatique sur une machine pr�historique:

le TI 99 (Texas Instruments), puis je me suis achet� un PC 1512

(Amstrad), sur lequel j'ai programm� la version 1.0 de Mod Master.

Aujourd'hui, je passe une grande partie de mon temps sur un 486 DX/33

(avec Gravis UltraSound), ce qui m'a permis de r�aliser la version

2.0 et cette nouvelle version. J'ai mis au point les routines de

calcul du son, les routines de sorties sonores, en fait, tout ce qui

touche � la musique !

# Fabrice Couteau: j'ai 22 ans, �tudiant dans la m�me �cole que Freddy.

J'ai d�couvert les joies de l'informatique en 1987 sur un PC 1512

(encore lui !), puis j'ai pr�f�r� un 486 DX/40 en 1993 (avec Sound

Blaster Pro 2.1). J'ai rejoint Freddy dans sa passion de musique

informatique en 1993 quand il m'a demand� de r�aliser l'interface

de Mod Master pour aboutir � la version 2.0. J'ai mis au point des

routines et des utilitaires qui facilitent la cr�ation d'�crans,

la modification des fontes/palettes VGA et le curseur souris style

'Norton', pour l'esth�tique de la nouvelle interface... ;)

Mod Master en chiffres ����������������������������������������������������#

������������������������

- plus de deux ans de programmation

- 10430 lignes (298ko) de source Assembleur (compil�es avec TASM 3.2)

- 16720 lignes (501ko) de source Turbo-Pascal (compil�es avec TP 7.0)

- de longues heures de debuggage et de patience...

Remerciements �������������������������������������������������������������#

���������������

Informations - Doc. techniques  - Richard Perdriau ���� infos sur les DTM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  - Vincent Grenier

- Sami Tammilehto (Psi) ��� infos STM/S3M

- Tomas Pytel (Tran) ��������� format 669

- Daniel Goldstein ����������� format MTM

- Mark Cox

- Andr� Baresel ��� documentation SB/SB16

- Craig Jackson ���          ''

Beta-testeurs                   - Romaric Maillard (ROM)

~~~~~~~~~~~~~                   - Vincent Piocel (KroMan)

- Vincent Delpy (Mr D.)

- Yannick Daniau (Yad)

- Fr�d�ric Le Garrec (P90)

- Ondar Stasek

- Sam Eassa

- Tobias Reckhard (Jester)

Utilisateurs enregistr�s        - Philippe Defouloy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        - Philippe Chass�

- Georges Gache

�� Excusez le retard, c'est parfois dur la vie d'�tudiant ! ��

Messages aux musiciens          - Purple Motion, Skaven / Future Crew

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~          - Lizardking, Vogue / Triton

- Moby / NooN

- Jester / Sanity

- Stargazer / Sonic

- AudioMonster

- Ruffkut & Jester

- ...

�� Continuez � composer des musiques, les gars ! ��

Ceux que nous avons oubli�s     - D�sol�, �a sera pour une autre fois !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shareware �����������������������������������������������������������������#

�����������

# Mod Master v2.1 est distribu� en shareware, par cons�quent, vous

devez vous faire enregistrer si vous le conservez et l'utilisez

souvent. Pour cela, imprimez le formulaire MODM.FRM (ou envoyez une

lettre) avec votre r�glement de 80 FRF �:

Freddy V�tel�

La Pohu�re

49530 Bouzill�

FRANCE

# Vous pouvez aussi me contacter sur Internet � l'adresse suivante:

vetele@harley.eseo.fr

(du 10/09/95 au 01/02/96)

# LIMITATIONS: La version NON ENREGISTREE de Mod Master limite la taille

des programmes � 10 modules, cependant vous pouvez en cr�er d'aussi

longs que vous voulez, mais seuls les 10 premiers modules seront

sauvegard�s...

# En vous faisant enregistrer, vous recevrez une disquette 3"� ou 5"�

contenant la derni�re version de Mod Master NON LIMITEE (avec des

nouveaut�s et quelques modules), sans le d�lai de fin et vous serez

affranchi de payer celle-ci.

# Si vous avez des remarques � propos de Mod Master (si vous trouvez

des bugs, par exemple!), ou si vous avez des informations utiles �

nous fournir (formats de modules, programmation de nouvelles cartes

sonores - Sound Blaster AWE 32, Pro Audio Spectrum -, ...), n'h�sitez

pas � me contacter !!

# Vous pouvez trouver la derni�re version de Mod Master sur le serveur:

ftp.cdrom.com

# BBS: Si vous souhaitez distribuer Mod Master sur votre BBS, contactez-

nous, nous ajouterons vos coordonn�es � la liste des BBS dans la

prochaine version.

# DISTRIBUTEURS/EDITEURS: Si vous int�grez Mod Master sur un support

quelconque (disquette, CD-Rom, ...) � des fins commerciales, vous

DEVEZ vous faire enregistrer au pr�alable.

Et pourquoi pas... envoyez-nous un exemplaire de ce support !

Fichiers fournis avec Mod Master ������������������������������������������#

����������������������������������

����Fichier�����Taille�����Date�������������������Description���������������Ŀ

MODM.EXE       74026   26/06/95   Mod Master v2.1

MODM.REV        2677   26/06/95   historique de Mod Master

MODM.DOC       35619   27/06/95   ce fichier!

MODM.FRM        1734   06/06/95   formulaire d'enregistrement

MODM_ENG.DOC   33432   27/06/95   documentation en Anglais

MODM_ENG.FRM    1621   06/06/95   formulaire d'enregistrement en Anglais

FILE_ID.DIZ     1098   25/06/95   (*) une description rapide du programme

MODM21.TXT      1140   24/06/95   (*) comme FILE_ID.DIZ, mais en ASCII

VELOMATR.DTM  177646   30/11/94   un fichier Digital Tracker

(*) seulement avec la version non enregistr�e.

Copyright, license et garantie ��������������������������������������������#

��������������������������������

# Mod Master est un copyright de ses auteurs.

# Vous pouvez copier et distribuer librement la version NON ENREGISTREE

de Mod Master, � condition de le faire GRATUITEMENT et sans rien

modifier dans les fichiers fournis.

# Vous ne devez pas distribuer la version ENREGISTREE de Mod Master.

# Nous ne serions pas responsables d'�ventuels dommages provoqu�s

par des modifications du fichier ex�cutable, ni de d�sagr�ments caus�s

par des modifications des fichiers de documentation.

# Il n'existe aucune garantie sur l'utilisation de ce logiciel, vous

devez donc approuver toutes ces conditions avant de commencer.

Convertisseur num�rique-analogique ����������������������������������������#

������������������������������������

# Nous vous donnons le circuit d'un convertisseur N/A tr�s simple et

tr�s bon march�, qui se branche sur le port parall�le et que vous

devrez relier � l'entr�e d'un amplificateur.

# Vous avez besoin de 18 r�sistances (tol�rance: 1% de pr�f�rence,

5% au maximum), 2 condensateurs, un connecteur D-25 m�le et une

prise Jack femelle (ou deux prises CINCH ou RCA m�les, si votre

amplificateur poss�de deux entr�es s�par�es).

# Le son obtenu sera de meilleure qualit� que sur le haut-parleur

interne, mais cela ne vaut �videmment pas une Sound Blaster !!

�� Port parall�le Ŀ

�                  �

signal   broche

20k�   20k�

D0       2      #���������������� 0 Volt (GND, broche 20)

20k� � 10k�

D1       3      #�������Ĵ

20k� � 10k�

D2       4      #�������Ĵ

20k� � 10k�

D3       5      #�������Ĵ

20k� � 10k�

D4       6      #�������Ĵ

20k� � 10k�

D5       7      #�������Ĵ

20k� � 10k�

D6       8      #�������Ĵ

20k� � 10k�

D7       9      #�������Ĵ

20k� � 10k�  100nF

��������Ĵ�����������# Vers l'amplificateur

�            �

� 10k�      ��� 10nF

�           ���

GND      20     #�����������������������������# Masse

0 Volt

Ce circuit a �t� emprunt� dans le fichier DOC de Visual Player 2.1 (un excellent

logiciel, d'ailleurs ! ;) ), donc nous remercions son cr�ateur: Luis Ubeda.